Руководство для инженеров по бурению на случай прихвата

Содержание

Содержание	1

1	Введение	2

2	Распознавание проблемных ситуаций	3

2.1	Во время наращивания и снятия замеров	3

Вопросы, на которые нужно ответить 	  Действия	3

2.2	Подъем из скважины	4

2.3	Операции по проработке (прямая и обратная проработка)	4

2.4	Буровые работы	4

3	Механика дифференциального прихвата	5

4	Определение переменных в уравнении для расчета прихвата	6

4.1	Перепад давления (∆P)	6

4.2	Зона контакта (А)	6

4.3	Коэффициент трения (f)	6

4.4	Предотвращение прихватов	6

5	Предотвращение прихватов	7

5.1	Дифференциальный прихват	7

5.2	Пласты, находящиеся  под давлением	8

5.3	Породы с высокой реакционной способностью	8

5.4	Рыхлые породы	9

5.5	Подвижные породы	9

5.6	Трещиноватые породы/ породы с нарушенной структурой	9

5.7	Образование желобов	10

5.8	Геометрия скважины (профиль и уступы)	10

5.9	Ствол скважины с непроходным диаметром	10

5.10	Ненадлежащая очистка скважины	11

5.11	Металл в скважине	11

5.12	Цементные блоки	11

5.13	Несхватившийся цементный раствор	12

- Введение

Сотрудники ТОФС могут внести значительный вклад в работу буровой бригады при диагностике потенциальных 
проблем с прихватами. Имея доступ к информации о бурении (через Advantage), геологическим данным (полученным от специалиста по каротажу) и используя правильный аналитический подход, сотрудники ТОФС могут помочь клиенту свести проблемы с застрявшим инструментом к минимуму. Эффективная коммуникация между службой каротажа, сотрудником компании, специалистом по ННБ и инженером по растворам может предотвратить многие ситуации возникновения прихватов. В этом руководстве будут рассмотрены возможные причины и признаки прихватов, а также возможные решения по устранению прихватов. В таблице ниже показано, как можно реагировать на многие факторы, которые могут привести к прихвату.

| Инструменты ADVANTAGE | Проблемы в скважине | Реакция сотрудников |
| --- | --- | --- |
| Определение и идентификация литологии | - Связанные с породой - Дифференциальный прихват - Связанные с цементированием - Скважина с непроходным диаметром - Ненадлежащая очистка скважины | - Определение типов и характеристик породы - Определение проницаемости песчаников - Выявление цемента в образцах шлама - Определение абразивных пород - Количество выбуренной породы в образцах |
| Запись данных о глубине и МСП | - Связанные с породой - Геометрия скважины - Ненадлежащая оценка скважины | - Определение проблем скважины через МСП - Снижение МСП в связи с подвисанием КНБК на уступах - Снижение МСП в связи с ненадлежащим доведением ННД |
| Отслеживание расчетов | Все типы проблем в скважине | Отслеживание тенденций условий в скважине, а также сопоставление этих тенденций с тенденциями в литологии, отклонение скважины и конфигурации КНБК |
| Счетчик числа ходов насоса | Ненадлежащая очистка скважины | Отслеживание скорости восходящего потока для обеспечения надлежащей очистки скважины |
| Оценка пластового давления | - Геологическое давление - Дифференциальный прихват | - Выявление аномального или близкого к нормальному пластовому давлению - Расчет эквивалентной плотности циркуляции бурового раствора и репрессии |
| Время подъема | Ненадлежащая очистка скважины | Отслеживание фактического объема скважины для сравнения теоретического и фактического времени подъема |

Таблица 7-1: Реакция на анализ условий в скважине

| Индикатор | Осыпавшаяся порода | Dxc | Плотность сланцевых глин | Газ | Температура в выкидной линии | Набухание сланцев | Коэффициент трения глины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Породы с высокой реакционной способностью (гидратирующие) | Большое количество | Нет указаний | Нет указаний | Нет указаний | Нет указаний | Хороший показатель | Высокие значения |
| Породы под давлением | Большое количество | Тенденция к снижению | Снижение значения | Повышение значения | Тенденция к повышению | Некоторое указание | Высокие значения |
| Трещиноватые породы и породы с нарушенной структурой | Отсутствуют | Нет указаний | Нет указаний | Повышение при наличии | Нет указаний | Нет указаний | Нет указаний |
| Подвижные породы (соль) | Небольшое количество | Нет указаний | Нет указаний | Нет указаний | Нет указаний | Нет указаний | Нет указаний |
| Рыхлые пласты | Отсутствуют | Тенденция к значительному снижению | Нет указаний | Повышение при наличии | Нет указаний | Нет указаний | Нет указаний |

Таблица 7-2: Признаки, которые могут заметить полевые инженеры

- Распознавание проблемных ситуаций

В процессе эксплуатации скважины многие операции по бурению и не буровые операции потенциально могут привести к прихватам. Тщательное наблюдение за различными параметрами, контролируемыми в ПО Advantage, позволяет выявить множество проблемных зон. Несколько наиболее распространенных из них проиллюстрированы ниже.

  - Во время наращивания и снятия замеров

Основным признаком потенциальной проблемы будет увеличение затяжек при перемещении бурильной колонны.

- Вопросы, на которые нужно ответить 			Действия

| 1. Выявлены ли проблемные породы? | 1. Проверить время выноса бурового шлама к устью |
| --- | --- |
| 2. Была ли проведена надлежащая очистка скважины | 2. Проверить скорость проходки перед наращиванием/снятием замера? |
| 3. Есть ли признаки прихвата? | 3. Проверить литологию |
|  | 4. Проверить скорость восходящего потока бурового раствора |
|  | 5. Проверьте толщину остатка на фильтре |
|  | 6. Проверьте гидростатическую репрессию на пласт |
|  | 7. Проверить, не подвержены ли воздействию проницаемые пласты |

  - Подъем из скважины

Во время подъема из скважины общим признаком проблем с прихватом будет повышение затяжек и посадок.

| Вопросы, на которые нужно ответить | Действия |
| --- | --- |
| 1. Вскрываются проблемные пласты? | 1. Необходимо изучить записи о предыдущих рейсах. Есть ли тенденция, которая может быть связана с возможной причиной? |
| 2. Высокое давление в связи с эффектом поршневания, может быть необходимо снизить скорость подъема колонны | 2. Проверьте, выдержано ли положенное время выноса бурового шлама при промывке забоя? |
| 3. Была ли скважина должным образом очищена перед подъемом | 3. Проверить давление свабирования, следует ли снизить скорость при СПО? |
| 4. При предыдущих СПО были такие же проблемы? Если да, то в этой скважине стало хуже? | 4. Проверить литологию. |
| 1. Может ли проблема быть связана с геометрией скважины или КНБК? | 1. Необходимо проверить, увеличиваются ли затяжки при каждом подъеме? |
| 2. Начинается ли желобообразование? | 2. Проверить природу любых пропластков. |
| 3. Имеется ли переслаивание твердых/мягких пород, что может привести к формированию уступов? | 3. Соотнести плановую интенсивность набора с конфигурацией КНБК |
|  | 4. Проверить условия, которые могут привести к посадкам |

  - Операции по проработке (прямая и обратная проработка)

В ходе операций по проработке, первичным индикатором проблем в скважине будет увеличение крутящего момента.

| Вопросы, на которые нужно ответить | Действия |
| --- | --- |
| 1. Выявлены ли проблемные породы? | 1. Проверить компоновку КНБК. Сравните текущую компоновку с предыдущими. |
| 2. Может ли проблема быть связана с искривлением и КНБК? | 2. Проверьте, нет ли твердых и мягких пропластков. |
| 3. Проблема может быть связана с уступами? | 3. Проверить наличие проблемных пород |
| 4. Возможно ли, что в нижней части скважины образовалась шламовая подушка? | 4. Сопоставить с тенденциями в ходе предыдущих СПО. Проблема до сих пор возникает? |
| 5. Очистка скважины проведена надлежащим образом? | 5. Соотнести искривление с конфигурацией КНБК. |
|  | 6. Проверить скорость восходящего потока бурового раствора в ходе промывки. |
|  | 7. Проверить скорость проходки перед проработкой |
|  | 8. Проверить литологию и местоположение проблемных пород. |

  - Буровые работы

Хотя во время бурения редко возникают проблемы с прихватом, разумно иметь в виду, что они могут возникнуть. Наиболее часто контролируемыми параметрами бурения, которые могут указывать на проблемы, являются крутящий момент, давление насоса и скорость проходки. Изменения этих параметров при сопоставлении с известными данными (например, литология шлама, эквивалентная плотность циркуляции) могут указывать на механизмы, которые могут привести к прихватам и другим проблемам в скважине. В следующей таблице перечислены несколько проблем с учетом их взаимосвязи с параметрами бурения:

| ИНДИКАТОР |  | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | ДАВЛЕНИЕ НА НАСОСЕ | МСП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОБЛЕМА |  |  |  |  |
| Ненадлежащая очистка скважины |  | Повышение | Повышение | Постепенное повышение |
| Сильная репрессия и проницаемые песчаники |  | Постепенное повышение | Нет изменений | Постепенное снижение |
| Подвижные пласты |  | Постепенное повышение | Повышение | Постепенное снижение |
| Трещиноватые пласты и пласты с нарушенной структурой |  | Внезапное и хаотичное повышение | Может не измениться | Внезапное повышение |
| Пласты под давлением |  | Повышение | Повышение | Первоначальное повышение с последующим постепенным снижением |
| Реакционные породы |  | Постепенное повышение | Повышение | Постепенное снижение |
| Рыхлые породы |  | Повышение | Повышение | Снижение |
| Металл на забое |  | Резкое повышение | Без изменений | Внезапное снижение |
| Бетон |  | Резкое повышение | Без изменений | Внезапное снижение |

Таблица 7-3: Признаки прихватов в ходе бурения

- Механика дифференциального прихвата

Даже при соблюдении всех мер предосторожности может произойти прихват. Если такая ситуация сложится, у персонала ТОФС все еще есть способы оказать помощь. Чтобы освободить колонну, бурильщик должен преодолеть сдерживающую силу бурового раствора, которая прижимает бурильную колонну к проницаемому пласту. Бурильная колонна (бурильная труба или УБТ) вскоре застрянет в фильтровальной корке напротив проницаемой зоны, если сразу же после обнаружения ситуации с прихватом не будут приняты корректирующие меры. Усилие, необходимое для освобождения бурильной колонны, будет пропорционально площади контакта и перепаду давления и со временем будет увеличиваться из-за образования фильтрационной корки. Из-за образования фильтрационной корки площадь контакта может увеличиться вдвое из-за утолщения фильтрационной корки. Силу, удерживающую бурильную колонну на стенке скважины, можно рассчитать очень быстро. Необходимо превысить эту силу, чтобы освободить бурильную колонну. Если эта сила превышает силу натяжения блоков или прочность бурильной колонны на растяжение, то обычно в буровой раствор добавляют какое-либо соединение (например, дизельное топливо, концентрат для приготовления буровых растворов на углеводородной основе и т.д.), чтобы уменьшить трение между бурильной колонной и фильтрационной коркой.

Ниже представлено уравнение для определения силы прихвата:

Fs (фунтов)= ∆P (фунтов на кв.дюйм) x A (кв.дюймов) x f (без ед.изм.)

где:

Fs = Сила прихвата или общее тяговое усилие, необходимое для освобождения трубы 
(фунтов).

∆P = Перепад давления между буровым раствором и пластом (фунтов/кв. дюйм)

A = Площадь контакта между бурильной колонной и фильтровальной коркой (рис. 2)

f = Коэффициент трения между бурильной колонной и фильтровальной коркой (без ед. изм.).

- Определение переменных в уравнении для расчета прихвата

  - Перепад давления (∆P)

Перепад давления между буровым раствором и проницаемым пластом определяется с использованием гидростатического давления бурового раствора (0,0519 x глубина по стволу x глубина по вертикали) и расчетного пластового давления проницаемого пласта.

  - Зона контакта (А)

Эффективная площадь контакта — это длина хорды погруженной части бурильной колонны, умноженная на толщину проницаемого пласта. Наиболее приемлемым уравнением является:

A = PC x (TF x 12)

где Pc - длина хорды или окружности трубы, которая прихвачена (дюймы), Tf - толщина пласта, из-за которого произошел прихват (футы), и 12 - для преобразования футов в дюймы.

  - Коэффициент трения (f)

Хотя коэффициент “f” очень редко определяется в количественном выражении при проведении полевых работ, он обычно варьируется от 0,07 (для водных суспензий из выбуренных пород) до 0,40. С увеличением плотности раствора увеличивается и количество твердых частиц (барита, песка, бентонита и т.д.), за счет чего увеличивается коэффициент трения.

Коэффициент можно определить с помощью специального прибора для испытания бурового раствора. В этом испытании используется вращающаяся пластина, которая прижимается к корке под давлением 500 фунтов на квадратный дюйм. По истечении установленного времени пластину поворачивают с помощью динамометрического ключа и измеряют величину крутящего момента, необходимого для вращения пластины.

Коэффициент трения — это отношение силы, необходимой для начала скольжения пластины, к нормальному усилию, действующему на пластину. Торец сердечника прибора для испытания бурового раствора составляет 3,14 дюйма, 
радиус пластины - 1 дюйм, а перепад давления составляет 500 фунтов на квадратный дюйм. Из-за геометрии торца сердечника крутящий момент увеличивается в 1,5 раза. Таким образом, получается формула:

Torque – крутящий момент (фунт-фут)

Psi – фунт на кв. дюйм

In2 – фунт на кв. дюйм

Inch - дюйм

  - Предотвращение прихватов

Если бурильщику не удается освободить прихваченные трубы или усилие, необходимое для освобождения труб, превышает усилие, которое возможно приложить, то необходимо принять другие меры по устранению осложнений при бурении. Обычно используется раствор с противосальниковыми добавками, который закачивается в проблемную зону для растворения корки. Процедуры освобождения прихваченной колонны и расчеты представлены в руководстве “Advanced Logging Procedures (Дополнительные процедуры скважиных исследований)” в разделе “Additional Volume Calculations (Дополнительные расчеты объема скважины)”.

Значительную роль в освобождении прихваченной колонны в данном случае играет точное определение глубины прихвата. Глубина (или местоположение свободной точки и точки прихвата) может быть рассчитана на основе относительно простых измерений, выполненных на буровой установки. Что касается рисунка 7-1, то процедура определения переменных выглядит следующим образом:

1. К колонне прикладывается направленное вверх усилие “F1”. Оно должно быть больше общей массы колонны, чтобы натяжение всей колонны.

2. На поверхности бурильной трубы, обычно в верхней части стола ротора, обозначают контрольную точку.

3. Прикладывается большее направленное вверх усилие “F2”, в результате чего свободная часть бурильной колонны растягивается на величину “e”. Растяжение измеряется выше контрольной точки.

Место прихвата

Труба

Рисунок 7-1 Определение переменных

После проведения измерений, данные используются в следующем уравнении:

Где

SPL = Stuck Pipe Location [ft] = Положение прихваченной колонны

735 x 10 3 = Поправочный коэффициент на единицу измерения, включающий модуль Юнга и плотность стали, 
w = Вес бурильной трубы [фунт/фут], e = Длина растяжения [дюймы]

F1 = Усилие, прикладываемое, когда инструмент находится в растяжении [фунт-сила]
F2 = Усилие, прикладываемое для растягивания трубы до “e” [фунт-сила]

Местоположение прихваченного инструмента, полученное из этого уравнения, будет наилучшим прикидочным значением по нескольким причинам: (1) Поскольку все скважины в той или иной степени искривлены, между скважиной и бурильной трубой может возникать значительное трение, и (2) Если скважина сильно отклонена от вертикали, будет сложно обеспечить натяжение бурильной колонны, чтобы она не соприкасалась со стволом скважины. Однако этот расчет прост в 
выполнении и намного лучше, чем номографическая диаграмма для определения удлинения прихваченного инструмента. 
Значение из уравнения SPL также позволит определить “почти достаточную” глубину для начальной точки, когда индикатор нейтральной точки опускается в бурильную колонну.

- Предотвращение прихватов

В процессе эксплуатации скважины выполняется множество операций или действий в рамках этих операций, которые могут предотвратить возникновение прихватов. Даже когда проблемы очевидны, существуют способы предотвращения прихвата колонны. В этом разделе будут перечислены наиболее распространенные причины прихватов, наиболее часто используемые операции для предотвращения прихватов, а также дальнейшие шаги на случай неэффективности профилактических мер.

  - Дифференциальный прихват

По поводу дифференциальных прихватов уже было сказано достаточно много. Следует помнить, что  этот тип прихвата может возникнуть при наличии шести факторов: (1) проницаемый пласт, (2)  толстая корка (из-за высокой водоотдачи), (3) бурильная колонна находится в контакте с этой  коркой, (4) существует ситуация репрессии на пласт, (5) недостаточное движение бурильной колонны и (6)  недостаточная циркуляция между бурильной колонной и коркой. В рамках превентивных мер необходимо следующее:

1. Обеспечить максимальную подвижность бурильной колонны

2. Вращать бурильную колонну при наращивании

3. Движение колонны всегда начинать по направлению вниз

4. Убедиться в наличии свободного амбара для подготовки и закачки пачек

5. Использовать УБТ со спиральными ребрами или ребристые УБТ

6. Сократить длину нестабилизированных УБТ

7. Сократить длину КНБК

8. По возможности использовать неполноразмерные стабилизаторы

9. Рассмотреть возможность размещения ТБТ над и под ясом.

10. Использовать методы снятия замеров, которые не занимают много времени

В целом существует три основных метода, которыми можно воспользоваться в случае дифференциального прихвата бурильной колонны. Первая операция заключается в немедленном рассаживании бурильного инструмента/работе ясом (по возможности, вниз) и приложении правостороннего крутящего момента. Во-вторых, одним из вариантов может быть снижение гидростатического давления (необходимо учитывать необходимость контроля скважины).  Третья операция включает в себя закачка в зону прихвата пачки, снижающей трение. Если эти методы не работают, то необходимо рассмотреть возможность проведения развинчивания по частям прихваченной колонны с использованием индикатора положения нейтральной точки.  Затем оставленный инструмент можно извлечь с помощью промывочной трубы, или использовать инструмент для пластовых испытаний для снижения гидростатического давления, за которым следует спуск промывочной трубы.

  - Пласты, находящиеся под давлением

Пластовое давление в этих породах, превышающее гидростатическое давление бурового раствора. Если эти пласты непроницаемы (например, сланцы), то после бурения они “обрушатся” в скважину. В рамках превентивных мер необходимо следующее:

1. Необходимо очистить скважину от шлама, если бурение не производится

2. Изучить шлам на предмет наличия обрушившейся породы, некоторые частицы крупные и выпуклые / вогнутые на вид

3. По возможности необходимо увеличить плотность раствора

4. Выполнять проработку при каждом наращивании 5. Регулярно спускать скребок

6. Контролировать давление на насосе для обеспечения заполнения затрубного пространства

7. Контролировать скорость проходки

8. Сократить время прохождения через необсаженный участок

9. Вовремя распознавать затяжки, затем осуществить промывку для очистки скважины

10. Отслеживать параметры бурового раствора

Если проблемы прихватов возникают в связи с наличием пород под горным давлением, необходимо проявлять
 особую осторожность для избежание проблем с контролем скважины. Первым шагом в исправлении ситуации является 
налаживание циркуляции. По возможности перемещайте колонну вниз, постепенно 
увеличивая прикладываемые усилия. Как только установится полноценная циркуляция и движение колонны снова будет 
свободным, рекомендуется увеличить плотность бурового раствора.

  - Породы с высокой реакционной способностью

Это встречающиеся в природе бентонитовые сланцы, широко известные как “вязкие сланцы”. Глины, содержащиеся в сланцах, вступают в реакцию с фильтратом бурового раствора и поглощают воду. Затем гидратированные сланцы будут набухать или падать в скважину. При бурении появляется тенденция к образованию сальников на долоте. При СПО КНБК может произойти прихват в участках сужения (участок разбухания) скважины. В рамках превентивных мер необходимо следующее:

1. Избегать длительных периодов времени без циркуляции

2. Быть готовыми прекратить бурение и начать циркуляцию

3. Запланировать спуск скребка по мере необходимости

4. Тщательно контролируйте давление свабирования/поршневания

5. Быть готовыми к проработке при СПО

6. Внимательно отслеживать свойства бурового раствора

Если прихват бурильной колонны произошел в породах с высокой реакционной способностью, необходимо установить циркуляцию. Необходимо сосредоточиться на движении бурильной колонны вниз. Вращение может способствовать устранению герметизация скважины осыпавшимися породами. Увеличение плотности бурового раствора, если это возможно, также может быть полезным.

  - Рыхлые породы

Такие встречающиеся в природе песчано-гравийные образования при бурении осыпаются в скважину. Когда это происходит, они могут легко засыпать долото или образовать пробку вокруг УБТ. В рамках превентивных мер необходимо следующее:

1. Контролировать скорость проходки

2. Использовать все имеющееся оборудование для удаления таких пород

3. Обеспечить подготовку к сращиванию вибросит

4. Прокачать вязкие пачки перед началом бурения

5. Начинать проработку после каждого наращивания

6. Избегать чрезмерного давления свабирования/поршневания

7. Избегать чрезмерной циркуляции напротив таких зон

При возникновении прихвата сначала необходимо возобновить циркуляцию. Затем необходимо сосредоточить усилия на расхаживании колонны в нижнем направлении для разрушения пробки/насыпи. Как только бурильная колонна будет освобождена, перед началом бурения необходимо убедиться, что шлам был вынесен на поверхность. По возможности необходимо увеличить плотность раствора

  - Подвижные породы

Это пластичные образования естественного происхождения, чаще всего это глинистые сланцы и соль. При бурении они будут стремиться “затекать” в ствол скважины. В рамках превентивных мер необходимо следующее:

1. Учитывать, что с такими породами связано определенное время реакции 
2. Как правило требуются регулярные рейсы скребка

3. Подготовить буровой раствор к бурению в этих пластах

4. Для бурения в таких породах использовать эксцентричные долота PDC

5. По возможности необходимо увеличить плотность раствора

6. Свести к минимуму время нахождения в необсаженном стволе

В случае прихвата бурильной колонны в подвижных породах в затрубном пространстве может образоваться сальник, поэтому для установления циркуляции потребуются определенные усилия. По возможности, бурильную колонну необходимо расхаживать вверх и вниз. Если циркуляция возможна в ситуации обжимание колонны пластом соли, необходимо незамедлительно начать прокачку воды. При использовании растворов на нефтяной основе, перед прокачкой пачки необходимо сначала закачать буферный раствор на основе воды с добавлением очищающего агента. Повторять процедуру прокачки пачек каждые 2 часа до освобождения колонны. Как только прихват будет ликвидирован, необходимо рассмотреть возможность повышения плотности бурового раствора.

  - Трещиноватые породы/ породы с нарушенной структурой

Это естественные породы. При бурении в трещиноватых породах или породах с нарушенной структурой будет наблюдаться тенденция к выпадению кусков породы в скважину. 
Размер кусков будет варьироваться от гальки до валунов. Чаще всего такое наблюдается в известняках и сланцах. В рамках превентивных мер необходимо следующее:

- Перед бурением скважину необходимо очистить от излишков.

- Снизить избыточное давление

- «Обложить» яс ТБТ с двух сторон

- Подготовиться к промывке/проработке при спуске в скважину

- Спроектировать КНБК таким образом, чтобы свести к минимуму риск удара об уступ

- Производить очистку скважины при низкой циркуляции

Если будет установлено, что причиной прихвата являются породы с нарушенной структурой/трещиноватые пласты, следует расхаживать бурильную колонну вверх и вниз, чтобы попытаться разбить куски породы. Если проблема связана с известняком, для растворения известняка можно использовать кислотную пачку (HCl). Закачку пачки необходимо производить с большим количеством буферного раствора на водной основе.

  - Образование желобов

Желоба образуются в результате того, что бурильная колонна проделывает дополнительное отверстие сбоку от ствола 
скважины. Это “дополнительное” отверстие, как правило, имеет внутренний диаметр замков бурильной трубы, и УБТ не сможет пройти через него при подъеме колонны. В рамках превентивных мер необходимо следующее:

1. Свести к минимуму вращение колонны

2. Необходимо почаще совершать рейсы скребком

3. Свести к минимуму искривление ствола скважины

4. Тщательно продумать состав КНБК

5. Свести к минимуму длину кармана ниже обсадной колонны

6. Подготовить наземный яс

7. Если обнаружена проблема, необходимо устранить ее перед продолжением бурения

Если бурильная колонна окажется зажатой, ее следует постепенно расхаживать вверх, это будет зависеть от длины прихваченного места и от того, не застряла ли КНБК в желобе. Бурильную колонну следует вращать вверх и наружу из желоба с минимальным 
натяжением.

  - Геометрия скважины (профиль и уступы)

Редко получается пробурить скважину с гладкими стенками. Уступы и промывы являются обычным явлением, 
особенно, когда происходит чередование твердых и мягких пород. Проблемы с 
геометрией ствола скважины обычно возникают в ходе СПО. Необходимо помнить, что при спуске 
бурильная колонна сжимается, что делает ее более гибкой. При спуске бурильная колонна находится 
в натянутом состоянии, что делает ее более жесткой. В рамках превентивных мер необходимо следующее:

1. Сократить интервалы интенсивного искривления ствола

2. Сократить количество смен КНБК

3. Выполнять проработку при изменении конфигурации КНБК

4. Не устанавливать стабилизаторы над ясом

5. Быть готовыми при необходимости воспользоваться буровым расширителем

Если при спуске возникают подозрения на проблемы, связанные с геометрией скважины, 
следует постепенно увеличивать рабочее усилие. Если это происходит при подъеме, следует 
постепенно прикладывать силу, направленную вверх, чтобы предотвратить дальнейшее заклинивание бурильной колонны. Если есть 
подозрение на наличие уступа, то следует использовать комбинацию усилий, направленных вверх/вниз, чтобы попытаться 
устранить уступ.

  - Ствол скважины с непроходным диаметром

При бурении длинных секций в абразивных породах защита калибрующей части на долоте и 
стабилизаторах может настолько износиться, что станет неэффективной. Любая секция, которая будет пробурена далее, 
будет не полноразмерной. В рамках превентивных мер необходимо следующее:

1. Тщательно проверять диаметр калибрующей части долота и стабилизаторов после каждого рейса

2. При подозрении на сужение выполнить проработку до забоя

3. Новое долото необходимо приработать на забой

4. Выбрать долота с хорошей защитой калибрующей части (для шарошечных долот) 
5. С осторожностью спускать долота PDC после шарошек

При прихвате долота в компоновке с забойным двигателем, свобода движения шпинделя позволит предотвратить передачу крутящего момента на долото. В этом случае следует рассмотреть несколько вариантов освобождения долота из породы.

Во-первых, следует использовать обычные механические средства для извлечения долота из породы, как только прихват будет обнаружен. Колонну необходимо поднять, но не превышая при этом предельное усилие, указанное в паспорте двигателя. Рекомендуется использовать ясы для освобождения КНБК.

Если не удается освободить долото обычными механическими средствами, необходимо продолжать натягивать колонну и закачивать кислоту или другие подходящие добавки к буровому раствору вокруг двигателя до тех пор, пока он не будет освобожден. Если обычные механические методы не дают результата, можно использовать химические фрезы или инструмент для разъединения труб взрывом, чтобы отсоединить трубы от застрявшей компоновки.

Если это решение не сработает, а внутренние компоненты КНБК допускают прохождение активационных шаров, рассмотрите возможность сброса нескольких шариков к двигателю в сборе через бурильную трубу. Должно быть сброшено достаточное количество шариков, чтобы зафиксировать внутренние компоненты двигателя, предотвращая движение шпинделя. Размер и количество шариков зависят от размера и типа двигателя. Необходимо обратить внимание, что шарики и последующая блокировка двигателя могут серьезно ограничить циркуляцию через бурильную колонну.

Другим вариантом может быть цементирование в двигателе. Обратите внимание, что для этого варианта 
потребуются высококачественные насосы и контрольное оборудование, чтобы обеспечить правильную закачку 
цемента. Кроме того, цементирование сопряжено с риском преждевременного схватывания внутри трубы или 
компоновки и связанными с этим методом проблемами.

Обратите внимание, что многие из вышеперечисленных действий могут привести к повреждению двигателя/КНБК и 
требуют немедленного извлечения из скважины.

  - Ненадлежащая очистка скважины

Ненадлежащая очистка скважины приводит к переполнению затрубного пространства. В сильно искривленных или горизонтальных скважинах ненадлежащая очистка скважины может привести к образованию шламовой подушки на нижней стороне ствола скважины. В рамках превентивных мер необходимо следующее:

1. Контролировать интенсивность набора угла, чтобы обеспечить надлежащую очистку 
2. Проводить промывку забоя, пока вибросита не станут чистыми 
3. Всегда проверять объем выбуренной породы, поступающей на вибросито 
4. Поддерживать надлежащие свойства бурового раствора

5. Контролировать скорость восходящего потока бурового раствора

6. Распознать избыточные затяжки

7. Всегда расхаживать и вращать колонну во время циркуляции 
8. Использовать вязкие пачки

9. Определить нижние участки искривленных скважин.

10. Запланировать регулярные рейсы скребков

11. На плавучих установках используйте насос высокого давления для водоотделяющей колонны

Если затрубное пространство переполняется, необходимо предпринять попытки наладить циркуляцию. Кроме того, следует постепенно прикладывать силу, направленную вниз, до тех пор, пока не начнется циркуляция. Как только циркуляция установится, следует вращать бурильную колонну, чтобы еще больше расшевелить выбуренную породу.  В скважинах с низким углом наклона следует использовать вязкую пачку, чтобы вынести выбуренную породу.  В скважинах с большим углом наклона следует использовать вязки пачки, чтобы разрушить слой выбуренной породы, а затем утяжелиться для извлечения шлама из скважины.

  - Металл в скважине

Металл в скважине — это посторонние предметы в скважине, которые не должны там находиться. Поскольку зазор между обсадной трубой и УБТ/стабилизаторами небольшой, даже небольшие частицы металла могут привести к прихватам бурильной колонны. В рамках превентивных мер необходимо следующее:

1. Убедиться, что скважинное оборудование в хорошем состоянии

2. Проводить регулярную инспекцию скважинного оборудования

3. Проявлять осторожность при работе рядом со столом ротора

4. Оставлять скважину закрытой, когда бурильная колонна извлечена из скважины

5. По возможности устанавливать диски для чистки бурильных труб

При подозрении на прихват по причине наличия металла следует начать движение вверх-вниз и работу ясом, чтобы попытаться устранить препятствие. Эти усилия следует постепенно увеличивать до тех пор, пока бурильная колонна не будет освобождена.

  - Цементные блоки

После проведения испытания на герметичность и возобновления бурения, спуск крупногабаритных УБТ или стабилизаторов может привести к откалыванию цементных блоков и их падению в скважину. Эти крупные блоки могут легко привести к застреванию бурильной колонны. В рамках превентивных мер необходимо следующее:

1. Свести к минимуму длину кармана ниже башмака обсадной колонны

2. Всегда выполнять проработку карманов или разбуривание цементных пробок перед продолжением бурения

3. Проявлять особую осторожность при обратном прохождении башмака обсадной колонны

При возникновении заклинивания попытаться сдвинуть или разрушить препятствия, используя попеременные движения 
вверх и вниз и работу ясом. Эти усилия для освобождения следует постепенно увеличивать до тех пор, пока бурильная колонна не будет освобождена, и, при наличии возможности, можно будет закачать кислотный раствор для растворения цемента.

  - Несхватившийся цементный раствор

В редких случаях прихват может произойти из-за несхватившегося цементного раствора. Это происходит, когда 
цементу не дают схватиться должным образом или из-за использования ненадлежащих добавок и перепадов забойной температуры цемент не схватывается должным образом. По истечении обычного для ОЗЦ времени (ожидание затвердения цемента) и спуска бурильной колонны для разбуривания пробок и оборудования с обратным клапаном, цемент может “мгновенно схватиться” при приложении давления. В рамках превентивных мер необходимо следующее:

1. При подозрении на наличие несхватившегося цементного раствора необходимо предварительно обработать буровой раствор

2. Быть в курсе глубины кровли цемента

3. Начинать циркуляцию выше цемента

4. Отслеживать выход цемента на вибросите

5. Понимать, что данные по нагрузке на долото будут неточными

6. Ограничить скорость проходки при разбуривании цемента

При возникновении проблем необходимо немедленно принять меры, чтобы предотвратить схватывание цемента.
 Работы по расхаживанию и освобождению прихваченных труб с помощью яса следует начинать как можно скорее. Если 
возможна циркуляция, можно закачать кислотный раствор, чтобы попытаться растворить цемент.

- Дополнительные материалы

Adams, Neal, How to Control Differential Pipe Sticking - 5 Part Series, Petroleum Engineer, Sept 77 - Feb 78

BP Research, Guidelines For The Prevention and Cure of Stuck Pipe, Sudbury Research Centre, Aug 1989

Baker Hughes INTEQ, Drilling Fluids Manual, 1991

Kemp, Gore, Oilwell Fishing Operations: Tools and Techniques, Gulf Publishing Company, 1986

Moore, Preston, Drilling Practices Manual, 2nd Edition, PennWell Publishing Company, 1986