Буровые услуги. Эксплуатация за пределами рабочего диапазона

Содержание

Содержание	1

1	Назначение	2

2	Область применения	2

3	Область ответственности и полномочий	2

4	Отчетность об ЭПРД	3

4.1	ЭПРД без отказов инструмента при оказании услуг	3

4.2	ЭПРД с отказами инструмента при оказании услуг	4

4.3	Форма "Отчета о рейсе с ЭПРД"	4

4.4	Общий порядок отчетности о случаях ЭПРД	7

4.4.1	Уведомление потребителей	9

4.4.2	Одновременное нарушение нескольких критериев ЭПРД	10

4.4.3	Отчетность о происшествии ЭПРД после рейса	10

5	Эксплуатационные характеристики	12

5.1	Буровые растворы	12

5.2	Рабочие параметры	14

5.3	Динамические параметры бурения	15

5.3.1	Заедание/проскальзывание — общие сведения:	18

5.4	Методы эксплуатации	19

5.5	Скважинные условия	21

5.6	Другие условия	22

6	Рабочие процедуры	23

6.1	Работа ясом	23

6.2	Материал для борьбы с поглощением (LCM)	23

6.2.1	Процедура закачки мелкозернистых материалов для борьбы с поглощением (LCM)	24

6.2.2	Закачка пачек растворов с высокой/низкой вязкостью	25

6.2.3	Закачка цемента или кислоты	26

6.3	Агрессивные буровые растворы	26

6.4	Максимальный перепад давления на долоте (двигатели)	27

7	Контракты, условия обслуживания и возмещение затрат	28

- Назначение

Целью Руководства по политике и процедурам эксплуатации за пределами рабочего диапазона является предоставление инструкций для выполняющего работу персонала, предназначенных для использования при воплощении и поддержке практики определения ситуаций, в которых инструменты и оборудование компании Технологии ОФС подвергаются воздействию таких условий окружающей среды или условий эксплуатации, которые выходят за пределы указанного рабочего диапазона; кроме того, целью Руководства является предоставление промысловым инженерам компании Технологии ОФС инструкций по предотвращению или сведению к минимуму условий эксплуатации за пределами рабочего диапазона (ЭПРД). Спуск инструментов в условиях ЭПРД может привести к сокращению ожидаемого срока службы инструмента или к возможности значительного ущерба с сопутствующими затратами. Неотъемлемой частью политики является отнесение таких затрат насчет сторон, которые, сознательно или по небрежности, эксплуатируют инструменты и оборудование Технологии ОФС за пределами рабочего диапазона.

Настоящий конфиденциальный документ предназначен для внутреннего пользования компании Технологии ОФС. Для
 коммуникации с заказчиками можно использовать только Контрольный лист процесса рекламации (GOP-20-10-0000-00-01), Документ уведомления заказчика из "Отчета о рейсе с эксплуатацией за пределами рабочего диапазона" (GOP-20-10-0000-00-02) и документ Буровые сервисы — дополнительные технические условия (TDS-20-60-0000-00). В противном случае распространения настоящего документа за пределы Компании во всех случаях является нарушением политики Компании. Если потребуется распространение документа или его части, следует обратиться в Отдел маркетинга и юридического сопровождения

Заявление о политике:

Любое применение оборудования Технологии ОФС Буровые сервисы, при котором оно подвержено воздействию условий,
выходящих за пределы указанного рабочего диапазона по параметрам окружающей среды, либо выходящих за границы
условий, рассматриваемых как нормальные условия эксплуатации, и которое приводит к ущербу или сокращению
ожидаемого срока службы любых активов Технологии ОФС, считается эксплуатацией за пределами рабочего диапазона (ЭПРД). Финансовая ответственность за такой ущерб, вызванный ЭПРД, или за потери лежит на заказчике, и оценка и возмещение затрат будут осуществлены согласно прайс-листам Технологии ОФС Буровые сервисы.

- Область применения

При применении этой политики и этих процедур следует учитывать несколько общих положений.

Технические характеристики и ограничения, налагаемые на оборудование, должны быть четко изложены заказчику в
отношении всех инструментов и оборудования, используемых как отдельно, так и в составе конструкций КНБК компании
Технологии ОФС. Технические характеристики, хранящиеся в центре документации BHOS, или предоставляемые заказчикам, являются основной справочной документацией для этих технических характеристик. В прайс-листах Технологии ОФС Буровые сервисы определены расценки и надбавки, а также предел компенсаций за ущерб.

Наиболее ограничивающие технические характеристики какого-либо компонента КНБК являются превалирующими требованиями, применяемыми для всей КНБК.

Прайс-листы компании Технологии ОФС Буровые сервисы были разработаны согласно с политикой ЭПРД и должны применяться вместе с опубликованными техническими характеристиками в качестве вспомогательной документации, доступной для заказчиков. В контрактах и соглашениях по срокам и условиям должны быть ссылки на эти документы.

Известно, что организационные структуры в разных подразделениях глобальной компании Технологии ОФС различны.
Конкретные процедуры со штатными должностями и системами отчетности не могут применяться во всех случаях.
Следовательно, в этом документе будут приведены общие сведения о должностях и требованиях к реализации политики при эксплуатации за пределами рабочего диапазона (ЭПРД). Будут предоставлены сопутствующие формы и документация (см. Приложения), чтобы помочь в обеспечении единообразия наших практических методов, а также наших презентаций заказчикам.

- Область ответственности и полномочий

Персонал компании Технологии ОФС обязан эксплуатировать все оборудование, являющееся собственностью компании Технологии ОФС, в пределах рабочего диапазона для данного оборудования. Придерживаясь этих технических характеристик, персонал компании Технологии ОФС должен выдавать заказчику рекомендации, которые позволят оптимизировать работу и надежность оборудования. Если какое-либо оборудование Технологии ОФС эксплуатируется за пределами рабочего диапазона, персонал компании Технологии ОФС будет следовать описанной далее процедуре, и уведомит заказчика в письменной форме посредством "Отчета о рейсе с эксплуатацией за пределами рабочего диапазона" (GOP-20-10-0000-00-02). Конкретные требования к персоналу Технологии ОФС приведены далее.

Сервисный инженер: В случае эксплуатации за пределами рабочего диапазона следует немедленно предпринять
попытки облегчить условия работы, согласно соответствующим руководствам и процедурам Технологии ОФС. Представитель заказчика на месторождении должен быть поставлен в известность о ситуации и мерах по ее исправлению. Если эти попытки оказались безуспешными и продолжается бурение за пределами рабочего диапазона, что вызывает превышение соответствующих ограничений по времени или других установленных ограничений, к представителю заказчика последует обращение с просьбой подписать Документ уведомления заказчика из "Отчета о рейсе с эксплуатацией за пределами рабочего диапазона". В данном документа признается, что ущерб, нанесенный оборудованию компании Технологии ОФС, может привести к претензии по восполнению этого ущерба. Если представитель заказчика отказывается подписать форму, эта форма будет задокументирована как неподписанная. Затем эксплуатационный персонал Технологии ОФС Буровые сервисы информирует координатора работ Технологии ОФС и направляет файл "Отчета о рейсе с эксплуатацией за пределами рабочего диапазона" и (копию) Документа уведомлении заказчика. В определенных особых обстоятельствах заказчик может не быть уведомлен о ситуации ЭПРД. В таких обстоятельствах эксплуатационный персонал Технологии ОФС должен указать это, а также ясно сформулировать причины, по которым заказчик не был уведомлен.

Координатор работ: Координатор работ после получения обоих документов должен информировать заказчика о
 произошедшем и передать заказчику или консультанту по работе с этим заказчиком копию Документа уведомления
заказчика. Координатор работ должен также информировать заказчика о том, что если бурение будет продолжаться, может быть подана претензия за весь ущерб. Координатор работ должен также проверить данные с места работ и информировать предприятие по ремонту и техобслуживанию о том, что инструмент находится в состоянии ЭПРД, и имеется вероятность ущерба. Он также должен загрузить файл "Отчета о рейсе с эксплуатацией за пределами рабочего диапазона" в систему отчетности MaPS, чтобы происшествие ЭПРД было отмечено (эта работа должна быть отмечена пурпурным цветом). Подробная информация об ущербе должна быть задокументирована, как описано в Контрольном листе процесса рекламации (GOP-20-10-0000-00-01).

Администратор по претензиям к заказчику: при выполнении описанной в данном разделе процедуры администратор по претензиям к заказчику выполняет несколько функций.

• Обеспечивает связь между отделами компании Технологии ОФС и персоналом.

• Обслуживает хранение необходимой документации и аппаратного обеспечения в поддержку претензий.

• Собирает формализованный пакет претензий.

Менеджер: если возникает спор по претензиям за убытки, менеджер по производству компании Технологии ОФС должен провести обсуждение с заказчиком в соответствии с процедурой рекламации заказчику.

Другие лица: на некоторых объектах дополнительные или альтернативные группы подключаются к выполнению функций,
 общее описание которых приведено здесь. Например, различным образом могут быть задействованы техническая
поддержка, отделы проектирования приложений, продаж, отчеты MaPS и т. д. На каждом объекте должны быть определены роли и обязанности, в соответствии с организацией объекта.

- Отчетность об ЭПРД

Отчетность об ЭПРД, принятая в компании Технологии ОФС, зависит от того, как эти работы влияют на оборудование Baker
Hughes Буровые сервисы и способность оказать заказчику услуги, предусмотренные контрактом.

  - ЭПРД без отказов инструмента при оказании услуг

О любых случаях ЭПРД, независимо от наличия отказов оборудования Технологии ОФС Буровые сервисы, сервисный инженер
должен сообщить координатору работ, составив «Отчет о рейсе с ЭРПД» и загрузив его в MaPS Job Center. Такая система отчетности позволит департаменту АМО инициировать соответствующий уровень обслуживания до возврата оборудования, подготовить новое оборудование и предъявить претензии вследствие ненормального износа. Кроме того, такая форма отчетности обеспечит отслеживание всех случаев ЭПРД без отказов инструментов, что позволит принять меры по минимизации ЭПРД, помимо тех, которые возможны на буровой (проектирование КНБК, изменения программы бурения, изменения оборудования третьих сторон, снижение рисков, связанных с ЭПРД, и смягчение их последствий на этапе проектирования скважины и совещаниях перед началом бурения и т. д.).

  - ЭПРД с отказами инструмента при оказании услуг

В случае отказа инструмента или сбоя при оказании услуг необходимо сообщить об отказе инструмента с помощью модуля FRACAS системы MaPS. Этот отчет обеспечивает разработку последующих действий для этого отдельного происшествия с использованием такого же процесса, который применяется к отказам PSDI.

Рис. 1: Отчетность в MaPS/FRACAS о случаях ЭПРД

  - Форма "Отчета о рейсе с ЭПРД"

| Примечание | «Отчет о рейсе с ЭПРД» — это временный документ, предназначенный для использования в период выполнения работ (уведомление заказчика, внутренняя отчетность, требование о возмещении ущерба, обновления MaPS). Файл "Отчета о рейсе с ЭПРД" не должен оставаться конечным источником данных о происшествии ЭПРД. Все "Отчеты о рейсе с ЭПРД" должны быть загружены в MaPS Job Center. Все данные, не загруженные в MaPS Job Center, недоступны для организации (Технологии ОФС) или будут потеряны со временем, это помешает внесению улучшений. Это также применимо в отношении неверно загруженных данных. |
| --- | --- |

«Отчет о рейсе с эксплуатацией за пределами рабочего диапазона» (GOP-20-10-0000-00-02, сокращенно «Отчет о рейсе с ЭПРД») — это файл Excel, который по умолчанию содержит два листа: лист Setup и один пустой лист «Отчета о
 происшествии ЭПРД» (OOS Incident (1)). «Отчет о рейсе с ЭПРД» привязан к рейсу. Это означает, что для отчетности о всех происшествиях ЭПРД, возникших во время рейса, следует использовать только один "Отчет о рейсе с ЭПРД". Однако "Отчет о рейсе с ЭПРД" может содержать несколько «Отчетов о происшествиях ЭПРД», по одному на каждое происшествие ЭРПД.

| Примечание | Для составления "Отчета о рейсе с ЭПРД" в файле Excel должно быть разрешено использование макросов. |
| --- | --- |

| Примечание | Не удаляйте лист Setup или OOS Incident (1). Это нарушит структуру отчета и может сделать файл непригодным для загрузки в MaPS Job Center. При необходимости листы происшествий ЭПРД с номером 2 и последующие можно удалить. |
| --- | --- |

Рис. 2: Структура "Отчета о рейсе с ЭПРД" (лист Setup не показан)

Лист Setup содержит общие инструкции по использованию, а также опцию изменения настроек блока и позволяет создавать дополнительные «Отчеты о происшествии ЭПРД». Чтобы создать новый "Отчет о происшествии ЭПРД", нажать кнопку Add new OOS Incident Report [Добавить новый "Отчет о происшествии ЭПРД"], расположенную в правом верхнем углу листа Setup. Новый лист «Отчета о происшествии ЭПРД» будет вставлен после последнего имеющегося листа, он будет назван и пронумерован аналогичным образом, а также будет автоматически заполнен справочными данными из листа OOS Incident (1).

| Примечание | Для создания нового «Отчета о происшествии ЭПРД» используйте кнопку на листе Setup. Если просто скопировать существующий лист «Отчета о происшествии ЭПРД» и вручную вставить его в файл Excel, это может привести к нарушению структуры Отчета и сделать файл непригодным для загрузки в MaPS Job Center. |
| --- | --- |

| Примечание | Для уведомления о новом происшествии ЭПРД не изменяйте и не переписывайте уже заполненные «Отчеты о происшествии ЭПРД» о ранее зафиксированных происшествиях ЭПРД. Чтобы сообщить о новом происшествии ЭПРД необходимо создать и заполнить новый "Отчет о происшествии ЭПРД" (для первого происшествия ЭПРД это не обязательно, поскольку первый "Отчет о происшествии ЭПРД" имеется по умолчанию). Чтобы обеспечить корректную загрузку данных в MaPS Job Center, после завершения рейса количество «Отчетов о происшествии ЭПРД» (листов) в «Отчете о рейсе с ЭПРД» (файле Excel) и число зарегистрированных происшествий ЭПРД должно быть одинаковым. |
| --- | --- |

Форма "Отчета о рейсе с ЭПРД" позволяет решить две задачи: внутренней отчетности компании Технологии ОФС и уведомления заказчика о происшествии ЭПРД. Для внутренней отчетности компании Технологии ОФС следует использовать электронную копию "Отчета о рейсе с ЭПРД" (весь файл Excel), с целью упрощения ввода данных об ЭПРД в систему MaPS. Электронную копию можно легко загрузить в MaPS Job Center. Кроме того, некоторые данные содержатся только в файле Excel, их нет в полях данных MaPS. При печати отдельного «Отчета о происшествии ЭПРД» из "Отчета о рейсе с ЭПРД" создается официальный Документ уведомления Заказчика, содержащий только данные и информацию, предназначенные для Заказчика.

«Отчет о рейсе с ЭПРД" служит для следующего.

- Упрощает автоматическую загрузку данных об ЭПРД в MaPS Job Center.

- Предоставляет полный перечень технических характеристик.

- Предлагает простой многовариантный выбор технических характеристик, критерий ЭПРД для которых был нарушен.

- Имеет структуру, совпадающую с Рабочим отчетом о происшествиях FRACAS.

- Позволяет отслеживать подтверждения Заказчиком уведомлений об ЭПРД.

- Обеспечивает упорядоченное и простое заполнение «Отчетов о происшествии ЭПРД».

- Обеспечивает оптимизированный ввод данных.

- Применяется для отчетности о происшествии ЭПРД на протяжении всего хода выполнения работ (от проверок перед рейсом до анализа данных после рейса).

Форма «Отчета о происшествии ЭПРД» (лист OOS Incident) состоит из двух частей. Первая часть содержит общую отчетность об ЭПРД и состоит из трех разделов.

Справочные данные. В этом разделе содержатся справочные данные о рейсе. Для загрузки данных об ЭПРД в MaPS Job Center необходимы данные о местоположении, номер заказа на закупку SAP / номер работы MaPS и дата ЭПРД. Остальные поля в основном предназначены для информации заказчика, чтобы предоставить заказчику все справочные данные, относящиеся к рейсу. Заполнение этих полей особенно важно, если "Отчет о происшествии ЭПРД" предназначен для печати и служит в качестве Документа уведомления заказчика. Полный набор справочных данных позволит заказчику легко отслеживать в своей документации зарегистрированные происшествия ЭПРД. Справочные данные о рейсе, кроме даты происшествия ЭПРД, необходимо ввести только в верхней части первого «Отчета о происшествии ЭПРД» (лист: OOS Incident (1)). Последующие поля со справочными данными будут заполнены соответствующим образом. OOS Incident Date (Дата происшествия ЭПРД) — это единственное значение, которое необходимо заполнить вручную в разделе справочных данных каждого «Отчета о происшествии ЭПРД». Дата происшествия ЭПРД — это время, когда был фактически превышен критерий, определяющий ЭПРД инструмента или оборудования.

| Примечание | Данные в разделе справочных данных, кроме даты происшествия ЭПРД, можно ввести только в верхней части первого "Отчета о происшествии ЭПРД" (лист OOS Incident (1)), однако они автоматически копируются в последующие Отчеты о происшествии ЭПРД. |
| --- | --- |

Лицо, сообщившее о происшествии. Лицо, сообщившее о происшествии, — это лицо, первое заметившее происшествие ЭПРД, инициировавшее корректирующие действия или приложившее наибольшие усилия по смягчению условий, приведших к происшествию ЭПРД, о котором было сообщено. В ходе последующего анализа происшествия ЭПРД у лица, сообщившего о происшествии, могут запросить дополнительные сведения о происшествии. В этот раздел необходимо ввести номер Технологии ОФС 4-3-1 или ФИО лица, сообщившего о происшествии.

Происшествие при эксплуатации за пределами рабочего диапазона. В верхней части раздела Out Of Specification Incident [Происшествие при эксплуатации за пределами рабочего диапазона] необходимо выбрать причину ЭПРД. Для этого необходимо установить флажок напротив соответствующей причины ЭПРД. В одном «Отчете о происшествии ЭПРД» можно выбрать несколько причин происшествия ЭПРД. Эксплуатационные характеристики и связанные с ними критерии ЭПРД приведены в разделе 2.

| Примечание | «Отчет о происшествии ЭПРД» должен быть составлен с указанием соответствующей причины ЭПРД только в случае превышения критерия ЭПРД. |
| --- | --- |

В поле Remarks [Примечания] следует внести дополнительную информацию о происшествии ЭПРД, например, измеренную температуру в скважине, если превышен критерий ЭПРД по температуре. Также здесь следует указать любые сведения о возможной коренной причине. Например, бурильная колонна была закупорена после того, как буровая бригада произвела переключение на другую емкость для бурового раствора (причина ЭПРД: наличие засорений (не материала для борьбы с поглощениями)). Следует учесть, что примечания должны помогать при анализе происшествия ЭПРД и устранении коренной причины в будущем, а также предоставить заказчику необходимые для понимания проблемы сведения.

| Примечание | Если в качестве причины ЭПРД выбрано «другое», в поле Remarks необходимо ввести подробное описание происшествия ЭПРД, чтобы происшествие ЭПРД можно было расследовать. |
| --- | --- |

В разделе Recommended Action(s) [Рекомендуемые действия] следует перечислить все действия для данного случая, которые были совершены или будут (должны быть) совершены для устранения условий ЭПРД. Все рекомендуемые действия должны соответствовать разделу 3. В этом разделе также должны быть задокументированы замечания, касающиеся успеха предпринятых корректирующих действий.

Поле для подписи: В самом низу первой части "Отчета о происшествии ЭПРД" находится поле для подписи. Когда "Отчет о происшествии ЭПРД" распечатан с целью уведомления заказчика, в этом поле ставятся подписи сервисных инженеров и представителя заказчика на месте работ. Если "Отчет о происшествии ЭПРД" не используется для письменного уведомления заказчика (например, "Отчет о происшествии ЭПРД" используется для сообщения о происшествии ЭПРД, которое было замечено после рейса), поле для подписи заполнять не нужно.

Вторая часть "Отчета о происшествии ЭПРД" не является частью Документа уведомления заказчика (распечатка "Отчета о происшествии ЭПРД"). Эта часть предназначена только для внутренней отчетности компании Технологии ОФС, более подробно она рассмотрена далее.

  - Общий порядок отчетности о случаях ЭПРД

Следующая схема является общим примером того, как может выглядеть процесс отчетности о случаях ЭПРД на месте ведения работ.

| Примечание | В обязанности сервисного инженера входит сбор свидетельств, относящихся к происшествию ЭПРД, помимо журналов и отчетов компании Технологии ОФС, например, фотографий, на которых зафиксированы условия ЭПРД (например, неправильно установленные ключи Технологии ОФС для свинчивания и развинчивания резьбовых соединений), обнаруженный в скважине металлолом или посторонние предметы, пробы бурового раствора, журналы и отчеты третьих сторон и т. д. Сведения, полученные в результате анализа имеющихся свидетельств, могут помочь скорректировать процедуры, устранить коренную причину или сформулировать требование о возмещении ущерба в связи с поврежденным оборудованием. |
| --- | --- |

Рис. 3

    - Уведомление потребителей

Как правило, любой случай ЭПРД во время рейса должен быть доведен до сведения заказчика. Случаи ЭПРД подвергают оборудование компании Технологии ОФС высоким нагрузкам. Это может привести к непосредственному повреждению, создать возможность отказа или значительно сократить срок службы оборудования. Любое повреждение оборудования имеет финансовые последствия для компании Технологии ОФС. Кроме того, восприятие заказчиком надежности, эффективности или качества услуг компании Технологии ОФС может быть необъективным, если заказчик не знает об операциях, в которых оборудование Технологии ОФС эксплуатируется за пределами рабочего диапазона.

«Отчет о происшествии ЭПРД» составляется так, что его можно использовать в качестве Документа уведомления заказчика. После заполнения первой части "Отчета о происшествии ЭПРД", чтобы получить Документ уведомления заказчика, сервисный инженер должен распечатать лист "Отчета о происшествии ЭПРД". Распечатка содержит только касающуюся заказчика информацию, внесенную в "Отчет о происшествии ЭПРД".

| Примечание | Нет необходимости направлять заказчику файл "Отчета о рейсе с ЭПРД". Документ уведомления заказчика — это единственный документ, который должен быть предоставлен заказчику. |
| --- | --- |

Сервисные инженеры (оператор наклонно-направленного бурения, инженер по измерениям в процессе бурения) должны подписать Документ уведомления заказчика, чтобы подтвердить выполнение в допустимом объеме всех корректирующих действий для смягчения или устранения последствий ЭПРД.

Независимо от успеха любых действий по смягчению последствий, представитель заказчика на месте должен быть уведомлен об ЭПРД, связанных с ними рисках, всех соответствующих корректирующих действиях (уже выполненных или еще нет), а также о том, что компания Технологии ОФС оставляет за собой право потребовать возмещение стоимости устранения всего ущерба, возникшего вследствие ЭПРД. Затем представителя заказчика на месте просят подписать два экземпляра Документа уведомления заказчика (экземпляр заказчика и экземпляр компании Технологии ОФС) в качестве свидетельства того, что соответствующее уведомление было сделано и риски были поняты.

| Примечание | Некоторые корректирующие действия, например, изменение свойств бурового раствора, могут требовать предварительного утверждения заказчиком. Такие корректирующие действия должны быть заранее обсуждены с заказчиком и перечислены в поле Recommended Action(s) [Рекомендуемые действия] "Отчета о происшествии ЭПРД". После этого и перед выполнением любых корректирующих действий необходимо получить одобрение представителя заказчика на месте, для этого он должен подписать Документ уведомления заказчика. |
| --- | --- |

После передачи двух экземпляров Документа уведомления заказчика представителю заказчика на месте и получения утверждения или отказа, можно заполнить вторую часть "Отчета о происшествии ЭПРД". Для этого нужно только выбрать один из следующих четырех вариантов.

Signed off by customer AND remedial action(s) undertaken [Подписано заказчиком и выполнены корректирующие действия]. Этот вариант следует выбрать, если представитель заказчика на месте подписал Документ уведомления заказчика и были выполнены корректирующие действия по смягчению или устранению последствий ЭПРД (успешно или нет). Этот вариант также следует выбрать, если заказчик, подписав Документ уведомлении заказчика, одобрил более полные корректирующие действия.

Signed off by customer BUT NO remedial action(s) undertaken [Подписано заказчиком, но корректирующие действия не выполнены]. Этот вариант следует выбрать, если представитель заказчика на месте подписал Документ уведомления заказчика, но не разрешил выполнить какие-либо рекомендованные корректирующие действия, кроме обычного изменения параметров режима бурения, которое может выполнить оператор наклонно-направленного бурения.

Not signed off by customer [Не подписано заказчиком]. Этот вариант следует выбрать, если представитель заказчика на месте отказался подписать Документ уведомления заказчика. Не имеет значения, были ли предприняты корректирующие действия.

Customer not notified [Заказчик не уведомлен]. Бывают случаи, когда условия контракта, определенные характером работы или отдельным соглашением между заказчиком и компанией Технологии ОФС о предоставлении отчетности, не позволяют уведомить заказчика о происшествии ЭПРД. В таком случае, если заказчик не будет уведомлен, следует выбрать этот вариант. Если выбран этот вариант, то в поле Remarks [Примечания] "Отчета о происшествии ЭПРД" необходимо внести подробное объяснение, почему заказчик не был уведомлен.

| Примечание | Вторая часть "Отчета о происшествии ЭПРД" служит для внутреннего отслеживания уведомлений заказчика компанией Технологии ОФС. Эта часть предназначена только для служебного пользования и не должна передаваться заказчику. |
| --- | --- |

После заполнения второй части "Отчета о происшествии ЭПРД" сервисный инженер должен передать экземпляр всего "Отчета о рейсе с ЭПРД" (файл Excel) координатору работ для загрузки данных в систему MaPS. Кроме того, Документ уведомления заказчика (копия) (с подписью представителя заказчика на месте или без нее, но с подписью сервисных инженеров компании BHI) должен быть предоставлен координатору работ для последующей передачи заказчику или консультанту по работе с этим заказчиком.

| Примечание | Координатор работ несет ответственность за контроль качества данных об ЭПРД, полученных с места работ, до их загрузки в MaPS Job Center. |
| --- | --- |

Все Документы уведомления заказчика, подписанные представителем заказчика на месте, должны быть возвращены в центр и после завершения работ переданы координатору работ. Эти документы должны храниться у координатора работ для обоснования последующих требований возмещения расходов, связанных с повреждением оборудования, вызванным работами ЭПРД.

    - Одновременное нарушение нескольких критериев ЭПРД

В некоторых случаях почти одновременно нарушаются два или более критерия ЭПРД. Такие одновременные происшествия ЭПРД происходят настолько близко по времени, что их возникновение, корректирующие действия или отчетность по ним могут перекрываться.

Чтобы сократить работу по оформлению документов для компании Технологии ОФС и ее заказчиков, об одновременных происшествиях ЭПРД можно сообщать в одном «Отчете о происшествии ЭПРД» (указав несколько причин ЭПРД). Однако "Отчет о происшествии ЭПРД" должен быть заполнен своевременно, а замечания и рекомендуемые действия должны охватывать все технические характеристики, для которых нарушен критерий ЭПРД. Объединение нескольких происшествий ЭПРД, произошедших в течение смены, дня или более длительного периода времени, в один "Отчет о происшествии ЭПРД" не допускается.

Подтверждение заказчиком происшествий ЭПРД (подписание Документов уведомления заказчика) обеспечивает процесс возмещения затрат, обусловленных повреждением оборудования Технологии ОФС из-за ЭПРД. Поэтому очень важно, чтобы несколько одновременных происшествий ЭПРД объединялись в один "Отчет о происшествии ЭПРД" только, если это не помешает заказчику подписать Документ уведомления заказчика. При необходимости о каждом происшествии ЭПРД необходимо сообщать отдельно, чтобы в конечном итоге было подтверждено максимально возможное количество происшествий ЭПРД.

| Примечание | Выбранный во второй части "Отчета о происшествии ЭПРД" вариант (например, подписано заказчиком и выполнены корректирующие действия) должен относиться ко всем причинам ЭПРД, перечисленным в первой части Отчета. В противном случае необходимо заполнить отдельный "Отчет о происшествии ЭПРД" для каждого происшествия ЭПРД. |
| --- | --- |

    - Отчетность о происшествии ЭПРД после рейса

Работа оборудования за пределами рабочего диапазона ограничивается не только этапом выполнения работ, когда оборудование компании Технологии ОФС подвергается воздействию скважинной среды. Происшествие ЭПРД также может не быть обнаружено сразу же во время выполнения работы. Помимо сбоев в работе службы мониторинга, а также ошибок персонала, существует ряд причин, по которым персонал Технологии ОФС может не сразу обнаружить, что инструменты и оборудование компании Технологии ОФС оказались в условиях ЭПРД. Приведем три примера: ЭПРД при отсутствии технического контроля, критерии ЭПРД на основе повреждений и происшествие ЭПРД, записанное только в память инструмента и не переданное в режиме реального времени.

В большинстве случаев инструменты Технологии ОФС подвергаются ЭПРД, когда находятся в скважине. Однако в некоторых случаях инструменты могут оказаться в условиях ЭПРД при обращении с ними на поверхности или во время транспортировки на буровую или с нее. Соответствующие службы мониторинга, например, индикаторы ударов (ShockWatch), не всегда постоянно контролируют напряжения и условия, которые могут воздействовать на инструменты и оборудование Технологии ОФС в период между отправкой с предприятия Технологии ОФС и возвращением на него. Эти перерывы в техническом контроле ведут к появлению «белых пятен» в записи истории воздействия напряжений на оборудование. Визуальные повреждения, ранний отказ или инструмент, не прошедший входной контроль в мастерской, но хорошо работающий на буровой, могут служить указанием на происшествие ЭПРД во время отсутствия технического контроля.

Критерии ЭПРД, основанные на повреждении. Существуют некоторые эксплуатационные характеристики, для которых нет четко определенного критерия ЭПРД, например, содержание твердых примесей. Эти эксплуатационные характеристики не позволяют четко выявить ЭПРД в режиме реального времени. Для подтверждения нарушения критерия ЭПРД они требуют подробного анализа обнаруженных повреждений в мастерской. Например, повреждения вследствие жидкостной эрозии после рейса в среде с аномально высоким содержанием твердых примесей свидетельствуют о том, что оборудование работало в условиях ЭПРД по содержанию твердых примесей. Однако для инструментов Технологии ОФС не существует явно выраженной взаимосвязи содержания твердых примесей и скорости потока, которая позволила бы в режиме реального времени обнаружить нарушение критериев ЭПРД по содержанию твердых примесей.

| Примечание | Критерии ЭПРД на основе повреждений применяются только в том случае, если произошло повреждение инструментов и оборудования компании Технологии ОФС или возникли проблемы с качеством услуг, а характеристики повреждения четко показывают, что коренной причиной были условия работы, подпадающие под один из критериев ЭПРД на основе повреждений. Если не было обнаружено повреждений / проблем с качеством услуг и нет оснований предполагать, что условия работы негативно повлияли на свойства материалов (например, на усталостную стойкость), то работа в этих условиях не должна рассматриваться как происшествие ЭПРД. Основанные на повреждениях критерии ЭПРД используются при следующих условиях эксплуатации: мусор (не материал для борьбы с поглощениями), наличие металлических частиц, наличие твердых примесей, падение КНБК / удар по забою скважины, неправильное обращение с инструментом на поверхности / при транспортировке, закачка кислоты, закачка цемента, подъем с мостков /эксплуатация /укладка на мостки инструмента без присутствия супервайзера, наличие газа в буровом растворе, наличие металлолома в скважине, другие условия. |
| --- | --- |

Даже работающие службы скважинного мониторинга не всегда могут сразу же выявить ЭПРД. Например, если скорость передачи данных телеметрии не обеспечивает достаточно высокую плотность данных в режиме реального времени, будут возникать большие временные промежутки между обновлениями параметров, относящихся к ЭПРД. В этом случае ЭПРД может быть замечена не сразу, а только после анализа данных в памяти.

Между моментом нарушения критерия ЭПРД и моментом, когда это было замечено и подтверждено персоналом компании Технологии ОФС как ЭПРД, может пройти некоторое время. Поэтому о происшествии ЭПРД могут сообщать сотрудники компании Технологии ОФС, занимающие различные должности, на разных этапах работы. В следующей таблице приведены некоторые примеры (обратите внимание, что указаны не все лица, сообщающие о происшествии ЭПРД).

| Пример происшествия ЭПРД | Лицо, сообщившее о происшествии ЭПРД | Категория ЭПРД |
| --- | --- | --- |
| После проверки данных в памяти инженер по бурению обнаружил превышение предела изгиба при вращении. | Инженер по бурению | Интенсивность искривления ствола |
| Инженер по надежности проследил повреждение инструмента вследствие загустевшего бурового раствора в каналах и карманах инструмента. | Инженер по надежности | Очистка инструмента после рейса |
| После работ в среде с высоким содержанием твердых примесей, но с низким содержанием песка, техник мастерской обнаружил сильную эрозию на направляющей генератора и колесе турбины. | Техник мастерской | Содержание твердых примесей |
| Координатор работ обнаружил поврежденный забойный двигатель после работ, выполненных без надзора со стороны компании Технологии ОФС. | Координатор работ | Выполнение подъема с мостков/эксплуатации /укладки на мостки инструмента без присутствия супервайзера |
| Инженер-геофизик приписал низкое качество азимутального FE-каротажа слишком высокому содержанию металлических частиц в буровом растворе / фильтрационной корке раствора. | Инженер-геофизик | Содержание металлических частиц |

Кроме того, все происшествия ЭПРД, обнаруженные после рейса, должны быть включены в "Отчет о рейсе с ЭПРД". Заполненный "Отчет о рейсе с ЭПРД" должен быть представлен координатору работ или администратору MaPS на месте для загрузки в MaPS Job Center и обновления статуса ЭПРД при соответствующем рейсе.

На этапе после рейса уведомление может быть неактуальным для заказчика, поэтому его можно не делать.

| Примечание | Если анализ данных после рейса не подтверждает зарегистрированное происшествие ЭПРД, необходимо сообщить об этом координатору работ и администратору MaPS на месте. Координатор работ должным образом сообщит заказчику. Администратор MaPS проследит за тем, чтобы статус ЭПРД в MaPS Job Center был должным образом изменен. |
| --- | --- |

- Эксплуатационные характеристики

В этом разделе представлены дополнительные технические характеристики и действия по применению, эксплуатации и обращению с инструментами компании Технологии ОФС. Они служат дополнением к техническим характеристикам на конкретный инструмент и к Дополнительным техническим характеристикам. Следует проконсультироваться с персоналом компании Технологии ОФС относительно любых процедур, расчетов или подробных технических характеристик, на которые имеются ссылки в данном документе. Поскольку компоненты КНБК, произведенные сторонними изготовителями, могут оказать влияние на рабочие и технические характеристики КНБК, в процессе разработки последней следует консультироваться с компанией Технологии ОФС.

Любое применение, приведшее к физическому ущербу, превышающему нормальный износ, рассматривается как результат ЭПРД. При эксплуатации за пределами рабочего диапазона производится начисление дополнительных платежей за использование инструмента, техническое обслуживание или замену вплоть до стоимости инструмента, оставленного в скважине. Необходимо обратиться к прайс-листам компании Технологии ОФС для определения того, как соответствующие расценки будут применены ко всем рабочим параметрам.

В отношении каждого отдельного параметра бурения самая низкая характеристика любого компонента КНБК является превалирующей. Эксплуатация КНБК с выходом за границы превалирующих параметров считается ЭПРД. Следует всегда соблюдать рекомендуемые методы бурения/работы, общепринятые в отрасли. Например, вращение внутри обсадной колонны не является рекомендованным методом бурения и рассматривается как ЭПРД. Однако вращение внутри обсадной колонны с целью разбуривания цемента или башмака не следует рассматривать как ЭПРД. Следует отметить, что такие операции обычно приводят к повреждению оборудования, что может потребовать компенсации со стороны заказчика. При выполнении подобных операций рекомендуется, чтобы заказчик обсудил процедуры и методы работы с персоналом компании Технологии ОФС, поскольку эти методы могут способствовать сведению к минимуму или предотвращению ущерба.

Технические требования Технологии ОФС основаны на правильной и соответствующей эксплуатации в любой конкретной задаче. Персонал компании Технологии ОФС, работающий на месте, должен заранее получать уведомления об изменении рабочих параметров, в том числе об изменении параметров циркуляции (закачка вязких или тяжелых пачек раствора, плотность бурового раствора, материал для борьбы с поглощением бурового раствора, кислота и т. д.), чтобы иметь возможность осуществить надлежащие процедуры. Если заранее не предоставлено надлежащее уведомление, это приведет к ЭПРД.

  - Буровые растворы

Содержание хлоридов: Все буровые растворы содержат коррозионно-активные вещества, например, хлориды. Повреждения, которые они могут нанести скважинным инструментам, зависят от концентрации хлоридов, материала оборудования, температуры, pH и других факторов.

Как правило, жидкости с содержанием хлоридов <20 000 мг/л оказывают минимальное влияние на инструмент во время работы в скважине. Буровые растворы с содержанием хлоридов 20 000–56 000 мг/л оказывают среднее воздействие на спущенный в скважину инструмент, при извлечении которого на поверхность следует соблюдать осторожность (процедура промывки инструментов описывается ниже). Если концентрация хлоридов превышает 56 000 мг/л, коррозия обычных материалов оборудования может быть интенсивной, даже при условиях в скважине. Поэтому, если ожидаемая концентрация хлоридов превышает 56 000 мг/л, рекомендуется использовать ингибиторы коррозии, уделять особое внимание контролю pH бурового раствора и поддерживать pH в пределах от 10 до 12. Скважинное оборудование, изготовленное из сплавов на основе никеля в соответствии со спецификациями Технологии ОФС Буровые сервисы (NIXX), способно выдерживать более высокие концентрации хлоридов, до 120 000 мг/л, если рН бурового раствора поддерживается в рекомендуемом далее диапазоне.

Если используется сочетание различных материалов оборудования, допустимую концентрацию определяет материал с наименьшей коррозионной стойкостью. Для жидкостей на углеводородной основе уровень хлоридов связан с содержанием воды в жидкости. Поскольку на интенсивность коррозии влияют дополнительные факторы, такие как температура и pH, ЭПРД будет оговариваться независимо от измеренного фактического содержания хлоридов, если наблюдается чрезмерная коррозия или повреждения оборудования, которые могут быть связаны с повышенной коррозионной активностью рабочей среды.

Поскольку основной ущерб скважинным инструментам фактически происходит на поверхности, где кислород более доступен для протекания реакции, все инструменты должны быть тщательно промыты изнутри и снаружи после использования в системах как РУО (буровой раствор на углеводородной основе), так и РВО (буровой раствор на водной основе). Жидкость для очистки должна иметь малое содержание хлоридов – того же порядка, что в пресной воде (<500 мг/л). Заказчик должен обеспечить условия и чистую воду, а также необходимое время буровой для выполнения этих процедур. Невыполнение этого требования следует считать эксплуатацией за пределами рабочего диапазона, что может привести к дополнительным платежам за использование инструмента, техническое обслуживание или замену вплоть до стоимости инструмента, оставленного в скважине, согласно прайс-листам.

Материал для борьбы с поглощением (LCM). Использование материалов для борьбы с поглощением (за исключением материалов мелкого и среднего помола) или неправильное приготовление или применение материала для борьбы с поглощением рассматривается как эксплуатация за пределами рабочего диапазона. Визуально осмотреть используемый материал для борьбы с поглощением. Необходимо использовать мелко- и среднезернистые гранулированные материалы для борьбы с поглощением. Грубый и волокнистый материал для борьбы с поглощением считается не соответствующим рабочему диапазону, его использования следует избегать.

Следует начинать с концентрации 3 фунт/баррель (8,6 кг/м3) при хорошем перемешивании. Всегда следует перемешивать предварительно, неправильно добавлять LCM непосредственно в активную систему. Максимальная концентрация составляет

40 фунт/баррель (114 кг/м3). Некоторые конструкции инструментов могут выдерживать более высокие концентрации, информация приведена в их листах технических данных.

Подробные технические условия на материалы и процедуры приведены в главе Рабочие процедуры.

pH: В буровых растворах на водной основе pH следует поддерживать от 9,0 до 12,5. Эксплуатация инструментов в буровых растворах на водной основе с pH менее 9,0 или выше 12,5 рассматривается как ЭПРД. Для систем буровых растворов на пресной воде допустимо значение pH от 8,0 до 9,0. Поскольку pH обычно снижается при увеличении температуры, необходимо обеспечить, чтобы pH оставался в приемлемом диапазоне в течение всей работы, например, предусмотреть достаточной запас во время корректировки pH при комнатной температуре. Известно, что некоторые буровые флюиды, такие как Sodium Silicate (силикат натрия) и Lamium, разрушительно действуют на скважинные инструменты. Применение таких флюидов рассматривается как ЭПРД и требует до их применения оформления соглашения между компанией Технологии ОФС и оператором в отношении (1) повышенного износа скважинных инструментов и (2) размера платежей за причиненный износ при работе за пределами рабочего диапазона.

Если в инструментах используется алюминий (например, алюминиевые керноприемные трубы), подробную информацию о значении pH и свойствах бурового раствора можно найти в технических описаниях этих инструментов.

Мусор (не материал для борьбы с поглощением): Мусор, не относящийся к LCM, может состоять из любых материалов, попадающих в систему бурового раствора. Некоторые примеры: ткань, сломанные болты, ржавчина со старых труб и потерянные ручные инструменты. Мусор в буровом растворе может привести к таким проблемам, как закупоривание генератора импульсов, повреждение резиновых деталей двигателей или повреждение лопаток турбины.

Содержание металлических частиц: Металлические частицы представляют собой особый случай присутствия твердых примесей в буровом растворе. Они могут возникнуть вследствие износа обсадных труб, износа бурильных труб, при фрезеровании окон и в некоторых других операциях. Металлические частицы оказывают двоякое влияние на инструменты Технологии ОФС. Металлические частицы могут налипнуть на магнитные детали инструментов и вызывать преждевременный отказ компонентов генератора импульсов и турбины. Кроме того, магнитные помехи, обусловленные наличием железосодержащих материалов в буровых растворах, могут привести к снижению точности определения направления и азимута. Такое чаще всего происходит в растворах на углеводородной основе. Хотя компания Технологии ОФС определенно отказывается от гарантий в части интерпретации и качества данных, следует отметить, что при таких обстоятельствах на согласованность данных оказывается отрицательное влияние.

Содержание песка: если содержание песка по измерениям превышает 1% в одной пробе, взятой согласно стандартам Подрядчика по буровому раствору, работа считается за пределами рабочего диапазона. По рекомендации компании Технологии ОФС содержание песка должно быть менее 0,5%.

| Примечание | Если подрядчики буровой установки не могут предоставить точные сведения, компания Технологии ОФС должна предоставить собственный набор для измерения содержания песка. |
| --- | --- |

Содержание твердых примесей. Избыточные и абразивные твердые примеси приводят к сильным повреждениям скважинного инструмента. С увеличением плотности бурового раствора общая концентрация твердых примесей в системе бурового раствора значительно возрастает. Повреждения эрозией внутренних деталей инструментов зависят от расхода и содержания твердых примесей. Обычно твердые вещества малой плотности являются более абразивными, поэтому оператор должен использовать соответствующие системы очистки флюида для преодоления этой проблемы. Сетчатые фильтры для бурового раствора (на устье и в стволе скважины) служат хорошим индикатором эрозии инструмента для ИПБ/КПБ. Если после разборки в местной мастерской отмечается эрозия, превышающая нормальную, будет подана претензия об ЭПРД.

Применение гематита в качестве утяжеляющего материала рассматривается как нестандартное и требует дополнительного соглашения между компанией Технологии ОФС и оператором в отношении повышенного износа скважинных инструментов и сниженной точности измерения направления.

Твердая фаза малой плотности — забойные двигатели: Концентрация твердой фазы малой плотности, такой как бентонит, полимеры и выбуренная порода в буровом растворе на водной основе, не должна превышать 7% по объему, в противном случае возможно закупоривание каналов для жидкости в подшипниковом узле и недостаток жидкости в нем, это приведет к поломке подшипникового узла.

  - Рабочие параметры

Перепад давления на долоте. Перепад давления на долоте имеет большое значение, когда речь идет об оптимизации гидравлических параметров с целью очистки ствола скважины, механической скорости проходки или приводимых в действие гидравликой компонентов КНБК (например, буровых расширителей). Тем не менее, несоответствующий перепад давления на долоте также может представлять проблему, касающуюся ЭПРД, поскольку перепад давления на долоте влияет на условия работы двигателей Navi-Drill.

В двигателях Navi-Drill используются негерметичные подшипниковые узлы. Для надлежащего охлаждения и смазки таких подшипников требуется определенный расход бурового раствора сквозь подшипниковый узел. Чтобы обеспечить достаточный расход бурового раствора через подшипниковый узел необходимо соответствующим образом выбрать общее проходное сечение долота (TFA). TFA является функцией количества и размеров насадок долота. Большое значение TFA может стать причиной очень малого перепада давления на подшипниковом узле и, следовательно, малого расхода бурового раствора через подшипник или к отсутствию расхода. Это может привести к чрезмерному износу или тепловому повреждению вследствие трения в секции подшипника. С другой стороны, слишком низкое значение TFA приводит к тому, что через подшипник протекает слишком большое количество бурового раствора, это может привести к размывам и повреждению эрозией.

TFA и расход сильно изменяются в зависимости от размера ствола скважины и выполняемой операции. Хорошим эмпирическим правилом для обеспечения надлежащего охлаждения и смазки подшипников является отвод через подшипниковый узел от 5 до 10% общего потока бурового раствора.

На этапе планирования перед началом работ необходимо провести анализ гидравлических параметров. Этот анализ должен учитывать предполагаемые свойства бурового раствора и параметры режима бурения, чтобы обеспечить правильный выбор TFA для всего запланированного интервала бурения. Как правило, поток бурового раствора через подшипниковый узел двигателя (особый случай раздельного потока) нельзя рассчитать с помощью программных пакетов для расчета гидравлических параметров. Однако перепад давления на долоте можно легко определить. Поэтому при бурении забойным двигателем следует поддерживать перепад давления на долоте от 217 до 1160 фунт/кв. дюйм (15–80 бар). При этом поток бурового раствора через подшипник составляет от 5 до 10%, как было упомянуто ранее.

Происшествие ЭПРД вследствие перепада давления на долоте происходит, если двигатель Navi-Drill используется и непрерывно работает (бурение забойным двигателем) при перепаде давления на долоте за пределами диапазона от 217 до 1160 фунт/кв. дюйм (15–80 бар). Если забойный двигатель Navi-Drill не входит в состав КНБК, перепад давления на долоте не имеет значения для ЭПРД и, следовательно, не может быть причиной ЭПРД.

Давление: если не указано иное, для стандартных инструментов имеется ограничение 20 000 фунт/кв. дюйм (гидростатическое давление плюс давление в стояке). Могут быть предоставлены некоторые инструменты, рассчитанные на более высокие давления, но для этого потребуется дополнительное время

Крутящий момент: Значения моментов, указанные в технических описаниях, относятся к правому моменту (по часовой стрелке, если смотреть в скважину). Максимальный крутящий момент указан для длительной работы, обычно он составляет 80% от номинального указанного момента свинчивания, хотя ограничивающим параметром могут быть другие компоненты. Если не указано иное, для фирменных резьбовых соединений Технологии ОФС, обслуживаемых на месте, разрешенный допуск на фактический момент затяжки составляет от 0 до 15% от номинального значения. Погрешность рабочего момента не превышает предельного значения допустимого момента затяжки.

Расход бурового раствора: Предельные значения расхода для каждого инструмента указаны в листах технический данных.

Частота вращения (об/мин): Частота вращения — это скорость вращения переводника в оборотах в минуту. Этот параметр зависит от применения инструмента. У забойных двигателей данный параметр зависит от настроек AKO. Максимальное значение частоты вращения указано для бурения в породе. Предельная частота вращения инструмента указана в листе технических данных.

Нагрузка на долото: Предельные значения нагрузки на долото для основных конфигураций буровых систем (AutoTrak G3, AutoTrak eXpress, VertiTrak, TruTrak) и забойных двигателей. указаны в листах технических данных. Однако для отдельных скважинных инструментов нагрузка на долото в листе технических данных может быть не указана. Для КНБК, содержащей больше модулей, чем базовая конфигурация буровой системы, предел нагрузки на долото следует определить с помощью ПО BHASysPro, Advantage Engineering или соответствующего анализа методом конечных элементов.

Следует также отметить, что в листе технических данных указывается нагрузка на долото в скважине. При отсутствии измерений нагрузки на долото в скважине следует использовать значение на поверхности. Также следует избегать чрезмерной нагрузки на долото, принимая консервативную оценку затяжки в скважине.

Дифференциальное давление на двигателе. Дифференциальное давление на двигателе является показателем нагрузки на двигатель. Постоянная работа с высоким дифференциальным давлением может привести к повреждению эластомера статора, приводного вала или к заеданию/проскальзыванию инструмента. Высокое дифференциальное давление на двигателе может быть вызвано чрезмерно агрессивным вооружением долота, слишком высокой механической скоростью проходки или указывать на то, что двигатель не соответствует назначению. Не следует превышать рабочий предел дифференциального давления.

Заклинивание двигателя является случаем ЭПРД, так как при заклинивании крутящий момент превышает ограничения двигателей со стандартными силовыми секциями по перепаду давления. Какое бы время двигатель ни работал в таких условиях, следует ожидать повышенного износа и сокращения срока его службы.

Температура (измерение/каротаж во время бурения, ИПБ/КПБ): Предельные значения для каждого инструмента указаны в листе технических данных. Некоторые инструменты можно заказать с номинальной рабочей температурой, превышающей стандартную.

Если статическая температура в скважине равна или превышает 257 °F (125 °C), должна применяться Рабочая процедура при ВТВД (HTHP-20-04-001 R). Максимальная скважинная температура будет определена посредством инструментального измерения, передана или записана, либо на крышке люка будут размещены термочувствительные наклейки, расположенные внутри инструмента.

Расширение ствола скважины с помощью раздвижных расширителей: при рейсе раздвижных расширителей (GaugePro XPR, GaugePro Echo, расширители конкурентов) над модульной КНБК с расстоянием между стопорным переводником и расширителем менее 66 фут (20 м), вращение со скоростью более 60 об/мин, когда долото и расширитель подняты от забоя, является эксплуатацией за пределами рабочего диапазона. Рекомендуемая частота вращения инструмента над забоем составляет 40 об/мин. Если порода разрушается только расширителем (долото находится над забоем), вращение быстрее порогового значения частоты вращения КНБК над забоем является эксплуатацией за пределами рабочего диапазона. Пороговое значение частоты вращения КНБК над забоем рассчитывается согласно GaugePro Echo и XPR — все серии — планирование перед началом работ (OPS-GLB-ECHO-103451).

  - Динамические параметры бурения

Использование оборудования в не предназначенных для него целях и при превышении характеристик оборудования ведет к повреждению оборудования. При ремонте после такого повреждения потребуются дополнительные операции по сравнению со стандартным техническим обслуживанием, а также связанные с этим расходы.

Концепция компании Технологии ОФС нацелена на устранение невидимых усталостных повреждений всех компонентов КНБК с применением индивидуальных мер по восстановлению инструментов для их дальнейшего использования без ухудшения рабочих характеристик, т. е. не считается возможным снижать категорию инструмента, как это делается для бурильных труб.

Поэтапное и понятное развитие модели компенсации, описанной в данном документе и поддерживаемой в прайс-листах компании Технологии ОФС, является как побуждением уменьшать количество происшествий ЭПРД, так и попыткой ограничить уровень ЭПРД во время бурения, даже если не удается избежать некоторого нарушения установленных режимов работы.

При бурении, расширении ствола и расширении ствола снизу вверх необходимо тщательно следить за уровнями вибраций и поддерживать их в пределах технических условий согласно Общим указаниям по бурению (OPS-GLB-Ru-103188 R) Технологии ОФС, в особенности операции по расширению ствола и расширению ствола снизу вверх могут легко привести к ЭПРД.

Вследствие постоянного развития возможностей скважинных датчиков и обработки сигналов, измерения вибрации могут отличаться для различных типов инструментов, даже если они находятся в одинаковых физических условиях. Следовательно, пределы вибрации для всей КНБК определяются согласно используемому измерительному инструменту.

Если в одной КНБК проводится несколько измерений вибрации, то ко всей КНБК применяются наиболее критичные показания. Общие пределы вибрации могут быть дополнительно уточнены в соответствии с техническими характеристиками конкретных инструментов, указанных в соответствующих листах технических данных.

| Примечание | Приведенные далее значения представляют суммарные значения времени вибрации, т. е. значения, накопленные за весь рейс инструмента. Например: осевая вибрация уровня 5 в течение 12 минут с 12:01 до 12:13, затем осевая вибрация уровня 5 в течение 10 минут с 13:00 до 13:10 в том же рейсе. Суммарное время вибрации составляет 22 минуты. Согласно таблицам, это является работой за пределами рабочего диапазона. В одном рейсе недопустима осевая вибрация уровня 6 в течение 19 минут, затем отсутствие вибрации в течение 60 минут, а затем осевая вибрация в течение еще 19 минут. 19 минут — это меньше 20-минутного ограничения, однако суммарное время за весь рейс составляет 38 минут, это находится за пределами рабочего диапазона. Такой метод подсчета суммарного времени относится к техническим характеристикам, установленным для осевых и поперечных вибраций. |
| --- | --- |

Осевые вибрации: Вибрация бурильной колонны вдоль оси инструмента может повредить уплотнительные поверхности соединений модулей, стабилизаторы, а в тяжелых случаях может привести к усталости от деформации. Предельные значения для осевой и поперечной вибраций приведены в следующей таблице.

Поперечные вибрации: Вибрации в направлении, перпендикулярном оси инструмента, называются поперечными вибрациями. Этот тип вибраций считается наиболее разрушительным, постоянное воздействие поперечных вибраций может привести к повреждению электроники инструмента. Постоянные боковые сотрясения приводят к повреждению корпуса инструмента, а также значительно снижают эффективность бурения.

Таблица 2: Все системы для измерения во время бурения / каротажа во время бурения / бурения РУС (MWD/LWD/RSS) и системы объемных забойных двигателей

Таблица 3: AutoTrak Curve — вибрации в осевом, поперечном и тангенциальном направлениях

| Примечание | Для системы AutoTrak Curve указанные временные ограничения суммируются за несколько рейсов. |
| --- | --- |

    - Заедание/проскальзывание — общие сведения:

Динамика заедания и проскальзывания может оказывать отрицательное воздействие на производительность бурения и результаты оказания услуг. Обязательно следует учитывать следующие моменты:

- Особое внимание следует уделить предотвращению вращения в обратном направлении, так как это может привести к отвороту КНБК или соединений бурильной колонны.

- Заедание/проскальзывание долота может привести к неправильным изображениям ствола скважины или неправильному определению положения торца инструмента, обусловленному быстрым изменением положения датчика.

Вызванное КНБК заедание/проскальзывание может быть признаком других нарушений процесса бурения или неблагоприятных условий в стволе скважины (например, спиральности ствола скважины, уступов или других нежелательных профилей ствола скважины), что может привести к чрезмерному износу наружной поверхности инструмента или к отвороту соединений вследствие внезапного высвобождения накопленной в бурильной колонне энергии кручения.

Табл. 4: Все системы для измерения во время бурения / каротажа во время бурения / бурения РУС (MWD/LWD/RSS) и системы объемных забойных двигателей

| Уровень интенсивности | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1; S2 | 0,0 ≤ S1 < 0,2 | 0,2 ≤ S1 < 0,4 | 0,4 ≤ S1 < 0,6 | 0,6 ≤ S1 < 0,8 | 0,8 ≤ S1 < 1,0 | 1,0 ≤ S1 < 1,2 | 1,2 ≤ S1 | S2 > 0,1 |
| Ограничение по времени | Нет предела |  |  |  |  |  | 5 часов | 1 часов |

S1 = (максимальная частота вращения – минимальная частота вращения) / удвоенная средняя частота вращения

S2 есть доля продолжительности вращения в обратном направлении в процентах (1,0 означает 100%)

Тангенциальное ускорение: Тангенциальное ускорение может быть следствием заедания/проскальзывания, однако также может происходить на значительно более высоких частотах и с большей энергией, чем заедание/проскальзывание. Высокочастотные крутильные колебания (HFTO) приводят только к небольшим угловым движениям инструментов. Однако они происходят с большими амплитудами вращательного ускорения, которые могут быть очень разрушительными.

Таблица 5: Все системы для измерения во время бурения / каротажа во время бурения / бурения РУС (MWD/LWD/RSS) и системы объемных забойных двигателей

| Примечание | При превышении предельных значений необходимо тщательно проанализировать соответствующие каротажные диаграммы. Следует проверить, были ли превышены предельные значения в ситуации на забое/при подъеме долота от забоя, и, если не видно повреждений долота/КНБК/стабилизатора и т. д., то возможно значения, заданные техническими характеристиками, фактически не были превышены. |
| --- | --- |

| Примечание | Данный документ заменяет все предыдущие документы с указанием уровней и пределов вибрации. |
| --- | --- |

| Примечание | Значения для CoPilot 3 были получены с ограниченным количеством данных. Эти значения будут пересмотрены, когда будут получено больше данных (например, через год). |
| --- | --- |

  - Методы эксплуатации

Падение КНБК / удар о забой скважины: КНБК может упасть в скважину по многим причинам. Например, отворот, неправильный размер или расположение клиньев, разрушение соединения, неправильный переводник для элеватора или резьба. Такое падение может вызвать механическое повреждение любого из компонентов КНБК. К аналогичным последствиям может привести удар КНБК о забой скважины во время процедуры спуска. Это может быть вызвано неправильным расчетом меры труб, ошибочным определением положения цементного камня, а также неполадками датчика глубины. Все такие происшествия рассматриваются как эксплуатация за пределами рабочего диапазона и обычно приводят к тому или иному повреждению оборудования Технологии ОФС. Даже если видимых повреждений не наблюдается, может произойти сбой в работе датчика, что приведет к неправильным измерениям.

Очистка инструмента после рейса: внутрискважинная среда может состоять из коррозионно-активных жидкостей при очень высоких температуре и давлении. Когда инструменты извлекают из скважины, коррозионно-активные жидкости могут взаимодействовать с воздухом, при этом на поверхности металла начинается химическая реакция. Если оставить эту реакцию неконтролируемой, она может привести к повреждению корпуса инструмента, а в худшем случае — к выходу инструмента из строя. Поэтому перед укладкой на мостки или установкой за палец для дальнейшего использования инструменты необходимо тщательно очистить. Важно выполнить эту операцию сразу же после подъема инструментов на поверхность.

После извлечения инструмента из скважины необходимо очистить его изнутри и снаружи от бурового раствора с помощью мойки высокого давления (по возможности, с использованием чистящего раствора). Такая мойка должна быть установлена на буровой для чистки пола буровой и прилегающих участков. Особое внимание следует уделить очистке от остатков бурового раствора участков вокруг антенн и крышек люков. Для этого не нужно снимать все крышки, достаточно убедиться в том, что вокруг них чисто. Тщательно очистить и высушить все доступные резьбы и нанести на них защитный аэрозоль WD-40. Прежде чем установить предохранители резьбы убедитесь в том, что они чистые и сухие.

Несоблюдение этой процедуры следует рассматривать как работу за пределами рабочего диапазона, о которой необходимо сообщить для выполнения корректирующих действий.

Неправильное обращение с инструментом на поверхности / при транспортировке: для правильной работы инструментов при их транспортировке, перемещении и монтаже необходимо соблюдать осторожность. Неправильное обращение или повреждение во время транспортировки, перемещения на скважинной площадке или во время монтажа на полу буровой рассматривается как ЭПРД. Обо всех таких происшествиях следует сообщать.

Вращение без циркуляции: Вращение бурильной колонны без циркуляции считается ЭПРД. Некоторые эксплуатационные потребности могут привести к тому, что поток не достигнет компонентов КНБК, например, из-за образования сальников, использования циркуляционных переводников над КНБК, неполадок в работе циркуляционного оборудования и т. д.

Наиболее критичным вариантом является вращение колонны без циркуляции при прихваченных трубах (в основном из-за сальников). Вращение колонны в таких условиях вызывает высокие скручивающие нагрузки и чрезмерное трение инструментов о ствол скважины или отложения бурового шлама. Высокие скручивающие нагрузки могут привести к чрезмерной затяжке соединений и (или) к скручиванию, а сильное трение — к перегреву и (возможному) тепловому растрескиванию элементов бурильной колонны.

Работа ясом: Бурильный яс — это скважинный инструмент, который специально создает в скважине осевые удары вниз или вверх с целью освобождения прихваченной бурильной колонны.

Удары ясом могут оказывать разрушительное действие на элементы КНБК, такие как инструменты для ИПБ и КПБ. Достигнет ли удар критической силы КНБК зависит от многих факторов, таких как расстояние между ясом и КНБК, положение места прихвата относительно КНБК и яса, тип яса, профиль ствола скважины, использование ускорителя яса, подвижной массы для удара и т. д.

В настоящее время невозможно точно спрогнозировать или измерить силу удара, достигшего КНБК. Амплитуду и эффективное направление вызванного отклонения инструмента также практически невозможно определить. Вследствие высокой вероятности повреждений при ударах ясом, такие удары всегда рассматриваются как ЭПРД, и заказчика следует предупредить о высокой вероятности повреждения оборудования Технологии ОФС, повышенном риске отказа и отсутствии гарантии эффективности. Однако, поскольку неизвестно, достиг ли КНБК удар критической силы, ЭПРД должна быть в итоге подтверждена.

Подтверждением происшествия ЭПРД вследствие ударов ясом может быть связанный с ними отказ, произошедший вскоре после работы ясом, или повреждение инструмента, обнаруженное после рейса персоналом AMO Технологии ОФС или отдела обеспечения надежности и безопасности, которое может быть приписано работе ясом. Если после ударов ясом рейс был завершен без проблем и при последующих осмотрах не было обнаружено повреждений инструмента, можно предположить, что удары критической силы не достигли КНБК. В этом случае ЭПРД во время рейса не вызвана работой яса. Этот вывод также необходимо сообщить заказчику.

Резюме: о работе ясом следует сообщить заказчику как об ЭПРД путем заполнения "Отчета о происшествии ЭПРД" (если работа ясом проводилась несколько раз, достаточно одного отчета для каждого рейса). Однако впоследствии соответствующее повреждение или отказ должен подтвердить, что разрушительный удар яса действительно достиг КНБК и вызвал происшествие ЭПРД.

Закачка кислоты: Инструменты Технологии ОФС не предназначены для работы в кислой среде. Все такие операции должны рассматриваться как ЭПРД. В случае закачки кислоты заказчик должен быть предупрежден о возможности повреждения оборудования компании Технологии ОФС, повышенного риска отказа и аннулирования любой гарантии на рабочие характеристики. Фактический ущерб оценивается персоналом отдела ремонта и технического обслуживания и отдела обеспечения надежности и безопасности Технологии ОФС.

Практика спускоподъемных операций. Скорость рейса инструментов в скважине должна подбираться исходя из скважинных условий, профиля скважины и конфигурации КНБК. Например, при прохождении через зоны с сильным искривлением ствола, изменения диаметра скважины, отклонителей, башмаков обсадной колонны и т. д. скорость рейса должна быть снижена до значения не более 150 фут/ч (45 м/ч). При применении РУС с ребрами операторам рекомендуется проконсультироваться с персоналом компании Технологии ОФС для получения более подробной информации.

Натяжение колонны до разрушения: Указанные технические характеристики соответствуют определению предела прочности на растяжение по API. Обычно это относится к самой слабой резьбе на инструменте.

Закачка цемента: Закачка цементного раствора через инструмент может привести к повреждению генератора импульсов, турбины и других движущихся компонентов. Удалить отвержденный цемент может оказаться невозможно, это приведет инструмент в полную негодность.

Выполнение подъема с мостков/эксплуатации /укладки на мостки инструмента без присутствия супервайзера: только подготовленный персонал компании Технологии ОФС полностью осведомлен о всех характеристиках и ограничениях инструментов и оборудования Технологии ОФС, а также о процедурах обращения и эксплуатации. Поэтому любая работа без надлежащего надзора со стороны подготовленного персонала компании Технологии ОФС может привести к травмам и (или) повреждению инструментов и оборудования Технологии ОФС.

Помимо значительной опасности в области ОТ, ПБ И ООС, которая должна рассматриваться отдельно, любое повреждение, нанесенное во время работы с инструментом и оборудованием без контроля со стороны компании Технологии ОФС, представляет собой происшествие ЭПРД. При этом вид повреждения не имеет значения, если оно более серьезно, чем нормальный износ. Если инструменты или оборудование компании Технологии ОФС не были повреждены, то операция без надзора не должна рассматриваться как ЭПРД.

Как всегда, о происшествии ЭПРД, вызванном подъемом с мостков/эксплуатацией /укладкой на мостки инструмента без присутствия супервайзера, следует сообщить, предоставив заполненную форму "Отчета о рейсе с ЭПРД" (GOP-20-10-0000-00-02) ответственному координатору работ компании Технологии ОФС, который инициирует дальнейшие шаги и действия.

Практика прохождения клинов-отклонителей / окон: Для КНБК клины-отклонители и выходы из обсадной колонны (окна в обсадной колонне) представляют критические места на траектории скважины, поскольку при неосторожном прохождении они могут привести к повреждению долота и КНБК.

Клин-отклонитель всегда образует локальный участок искривления ствола скважины, обычно значительной интенсивности. Фактическая интенсивность искривления ствола на клине-отклонителе зависит от конструкции отклонителя, диаметра ствола и качества фрезерования. Некоторые изготовители отклонителей защищают их от случайного фрезерования или разбуривания специальным твердосплавным покрытием. Некоторые модели отклонителей содержат рампу ускорителя Вероятность повреждений максимальна при рейсе сразу после фрезерования/разбуривания, когда на участке около отклонителя / окна обсадной колонны имеется металлическая стружка, осколки цементного камня и породы, острые кромки, а интенсивность искривления ствола наибольшая (она будет уменьшаться с каждым последующим рейсом). Вращение стабилизаторов, отклонителей и датчиков на торце клина-отклонителя не допускается, это может привести к повреждению инструмента, повреждению отклонителя, прихвату бурильной колонны и потере скважины.

Эти риски приводят к общему утверждению о том, что вращение или расширение ствола на участке отклонителя или выхода из обсадной колонны с помощью оборудования компании Технологии ОФС, кроме двигателей и инструментов для ИПБ с гладким зондом, не допускается. Нарушение этого представляет собой происшествие ЭПРД, о котором необходимо сообщить.

Здесь следует отметить, что отклонители могут образовывать участки искривления ствола столь высокой интенсивности, что при прохождении инструментов через них может быть превышен предел скольжения КНБК. Если это предполагается, заказчика следует уведомить о ситуации и о возможном требовании возмещения расходов на ремонт, если работа будет продолжена без внесения изменений.

  - Скважинные условия

Интенсивность искривления ствола (DLS): Предел интенсивности искривления ствола скважины (DLS) применим к непрерывной кривизне. Допустимая интенсивность искривления ствола скважины ограничена механическими нагрузками на компоненты инструмента. Зоны с большой локальной интенсивностью искривления ствола скважины, которые могут остаться незамеченными при инклинометрии скважины, выполняемой в соответствии со стандартными методами измерения, могут превзойти по интенсивности искривления указанные пределы, что может вызвать чрезмерные механические напряжения. При оказании некоторых услуг компания Технологии ОФС использует дополнительные измерительные устройства для непрерывного отслеживания угла наклона и изгибающих моментов. Эти измерения также будут использованы для определения условий за пределами рабочего диапазона. Предел DLS в листах технических данных относится к максимальному значению для конкретной конфигурации КНБК. Любые отклонения от конструкции КНБК, включая добавление измерительных компонентов или изменение расположения с целью улучшения конкретных характеристик бурения, могут изменить указанные значения DLS и должны быть рассчитаны с использованием фирменного программного обеспечения FEA компании Технологии ОФС. Эти расчеты должны быть выполнены на этапах планирования и, во всяком случае, до спуска в скважину.

По результатам последних испытаний материалов известно, что пределы попеременного изгиба при воздействии агрессивной среды намного меньше, чем можно было предвидеть, поэтому опубликованные моменты изгиба пригодны только для неагрессивной окружающей среды, и эти значения должны быть уменьшены, если инструменты подвержены воздействию агрессивного окружения (флюиды, газы и т.д.)

Газ в буровом растворе: Высокая концентрация газа в буровом растворе (свободного или растворенного) может повредить скважинный инструмент различным образом. Газы могут химическим и физическим образом воздействовать на материалы, используемые в скважинных инструментах (стали и полимеры). Они могут быть коррозионно-активными, влиять на механические свойства материалов (например, приводить к охрупчиванию), проникать через уплотнения, оставаться во внутренних полостях инструмента или вызывать поломки деталей и материалов при подъеме из скважины (под воздействием давления ниже, чем на забое). Фактическая разрушающая способность газа в буровом растворе зависит от таких факторов, как материал, вид газа, размер молекул, концентрация, абсолютное/парциальное давление, температура, тип и свойства бурового раствора, использование раскислителей и ингибиторов коррозии, длительность воздействия, напряжения и т. д.

Вследствие большого количества влияющих факторов определение универсального предела допустимых количеств газов в буровом растворе невозможно. Однако в отношении ЭПРД можно сделать следующие два утверждения.

1. Нахождение инструментов и оборудования Технологии ОФС в кислой среде всегда рассматривается как ЭПРД. Кислая среда характеризуются наличием высокосернистого газа. Кислый газ содержит сероводород (H2S) и углекислый газ (CO2) в различном соотношении и при различных парциальных давлениях. В большинстве случаев кислый газ выделяется из пласта, насыщенного кислым газом. Однако в некоторых случаях причиной возникновения кислой среды может быть активность бактерий в буровом растворе.

Кислый газ делает любую водную среду кислой и потенциально коррозионно-активной. Кроме того, наличие сероводорода может сделать материалы восприимчивыми к охрупчиванию под воздействием окружающей среды, например, к сульфидному растрескиванию под напряжением (SSC) и водородному растрескиванию (HIC). При неблагоприятных условиях повреждение, вызванное кислым газом, может возникнуть очень быстро (от нескольких минут до нескольких часов).

Стандартные в отрасли методы бурения в кислой среде снижают риск воздействия на инструменты и оборудование компании Технологии ОФС критических концентраций кислого газа (достаточно высокий гидравлический напор для предотвращения постоянного притока пластовых жидкостей (бурение на репрессии), высокая щелочность (буровые растворы на водной основе с pH >11) для подавления растворения малых количеств кислого газа, использование раскислителей для нейтрализации малых количеств кислого газа, использование ингибиторов для покрытия трубных элементов с целью обеспечения некоторой защиты при кратковременном воздействии). Однако точные непрерывные измерения интенсивности воздействия в скважине в режиме реального времени невозможны, поэтому трудно количественно определить степень повреждения для заданной концентрации кислого газа.

Резюме: Как правило, инструменты и оборудование Технологии ОФС не предназначены для бурения в кислой среде. Более того, степень воздействие кислого газа и повреждений не поддаются точной количественной оценке. Поэтому операции бурения в кислой среде рассматриваются как ЭПРД.

2. Воздействие на инструменты и оборудование компании Технологии ОФС другого газа, например азота (N2), рассматривается как ЭПРД, если это воздействие вызывает заметные повреждения инструментов и оборудования Технологии ОФС.

Металлолом в скважине: Металлолом в скважине, оставшийся после фрезерования, упавшие предметы или другие оставленные в скважине инструменты могут повредить скважинные инструменты. Металлолом может повредить такие компоненты инструментов, как TesTrak Pad, сканирующий электрод StarTrak или AutoTrak Rib. В случае обнаружения повреждений, вызванных находящимся в скважине металлоломом, необходимо составить "Отчет об ЭПРД", и довести происшествие до сведения представителя заказчика и координатора работ.

  - Другие условия

Любая операция, не упомянутая ранее, но выходящая за рамки обычных методов бурения и способная нарушить работу инструмента Технологии ОФС или потребовать дополнительного технического обслуживания, также будет рассматриваться как происшествие ЭПРД.

Далее приведены несколько примеров таких ситуаций.

- Вращение против часовой стрелки

- Чрезмерный износ

- Ухудшение свойств резины/эластомеров под воздействием бурового раствора

Таблица 6: Внутренние ссылки

|  | Категория ЭПРД |
| --- | --- |
| Буровые сервисы — процедура проектирования бурильной колонны, КНБК и выбора эксплуатационных параметров | OPS-GLB-DS-103320 R |
| Эффективная интенсивность искривления ствола | Whipface calc.xls |
| Дополнительные технические спецификации | TDS-20-60-0000-00 R |
| Общие рекомендации по бурению | OPS-GLB-RU-103188 R |
| Фрезерование и бурение с отклонителем и системами AutoTrak и OnTrak | ATK-20-70-0000-04-21 R |
| Процедуры выполнения работ при высоких температурах | HTHP-20-04-001 R |
| Правильное использование магнитов для удаления металла из раствора на скважинной площадке | GOP-20-70-0000-00-06 |

- Рабочие процедуры

  - Работа ясом

Если бурильный яс приводится в действие с определенным инструментом ИПБ в КНБК, необходимо выполнять следующие процедуры (ZDR1):

- Записать время, когда был использован яс. Необходимо отметить, что при любой работе ясом (например, 6 с, 6 мин или 6 ч) инструмент может быть поврежден, что приведет к отказу инструмента на более позднем этапе, если не немедленно. Поэтому во всех случаях необходимо вести рукописный журнал событий и приложить его к инструментам при их возврате в мастерскую, также необходимо обновить данные в MaPS Job Center. В случае, если инструмент был приведен в действие (циркуляция с расходом, превышающим минимальный) во время использования яса, файлы памяти осевых и поперечных данных должны быть сохранены при следующем извлечении из скважины (в предположении, что инструмент имеет возможность VSS и память, доступ к которой можно осуществить на скважинной площадке).

- Если сохраненные данных осевых или поперечных нагрузок, записанные во время активации яса, не показывают изменений, то, по всей вероятности, бурильная колонна прихвачена выше инструмента ИПБ, и удары не достигли инструмента.

- Если осевые или поперечные данные показывают записанные аномальные события, то инструмент должен быть демонтирован, если иное не указано местным офисом.

- В случае, если инструмент не был приведен в действие или не имеет соответствующих параметров VSS/памяти, он должен быть демонтирован при следующем извлечении из скважины и возвращен в местный центр сборки, ремонта и обслуживания (AMO) для проверки внутренних компонентов.

- Если инструмент выложен на мостки, он должен быть возвращен в местный цент AMO для проверки внутренних компонентов. Инструмент не следует хранить на месте проведения работ в качестве резервного. Также следует обратиться в местный офис поддержки для координации отгрузки заменяющего инструмента, если это потребуется.

- При наличии памяти сохраненные данные о вибрации следует изучить в центре АМО, как указано выше, чтобы подтвердить или выявить все повреждения. Аномальные данные по вибрациям или их отсутствие следует задокументировать в отчете об истории/отказе инструмента.

- Если заказчик решит продолжать бурение инструментом, выдержавшим удары ясом, его следует поставить в известность (устно и письменно), что компания Технологии ОФС не принимает на себя ответственности за работу такого инструмента.

  - Материал для борьбы с поглощением (LCM)

Неправильное применение LCM рассматривается как применение за пределами рабочего диапазона. Если происходит потеря циркуляции и необходима закачка LCM через инструменты Технологии ОФС, следует ознакомиться со следующей процедурой и выполнять ее.

  - Визуально осмотреть используемый материал для борьбы с поглощением. Необходимо использовать мелко- и среднезернистые гранулированные материалы для борьбы с поглощением. Грубый и волокнистый материал для борьбы с поглощением считается не соответствующим рабочему диапазону, его использования следует избегать.

  - Следует начинать с концентрации 3 фунт/баррель (8,6 кг/м3) при хорошем перемешивании. Всегда следует перемешивать предварительно, неправильно добавлять LCM непосредственно в активную систему. Максимальная концентрация должна быть 40 фунт/баррель (114 кг/м3). Некоторые инструменты имеют лучшие технические характеристики, указанные в их индивидуальной документации. Подробная процедура перемешивания LCM приведена в OPS-GLB-DS-102416. Также имеется памятка для заказчиков (OPS-GLB-DS-103805 R).

  - Концентрацию закупоривающего материала по мере необходимости можно повышать. По ходу процесса необходимо внимательно следить за сигналом ИПБ пульсации бурового раствора. При появлении перерывов в пульсации либо повышенной величине импульсов не следует повышать концентрацию закупоривающего материала.

  - Если предстоит закачивать пачки раствора более высокой концентрации, необходимо заполнить Отчет об эксплуатации за пределами рабочего диапазона (GOP-20-10-0000-00-02).

  - Пачки раствора более высокой концентрации (более 40 фунт/баррель (114 кг/м3) закачивались успешно, но это находится за пределами рабочего диапазона. Примеры приведены в Руководстве по эксплуатации AutoTrak-OnTrak. Более подробные сведения можно получить в местной службе технической поддержки.

  - Рассчитать вытеснение / количество ходов насоса, необходимое для того, чтобы пачка раствора оказалась на 500 фут (150 м) над верхом первого инструмента КНБК, приводимого в действие турбиной (например, КНБК с МТК, FAS и BCPM) и уменьшить расход, когда пачка достигнет этой точки.

  - Избегать комкования материала. Уменьшить подачу насоса до значения менее 25% максимального расхода инструмента, приводимого в действие турбиной, прежде чем пачка раствора достигнет инструмента. Поддерживать расход на низком уровне.

  - Расход должен поддерживаться ниже порога включения инструмента, пока весь LCM не пройдет через долото.

Замечание по размеру частиц. Обычные материалы для борьбы с поглощением можно классифицировать по форме частиц на три типа: волокна, хлопья и гранулы. Особенно важно отметить, что хотя большая часть обычных закупоривающих материалов маркируется как мелкие, средние или грубые, стандартов на это не существует. Каждый конкретный материал будет иметь собственный размер частиц, а каждый изготовитель использует свой размер частиц в выпускаемом материале для борьбы с поглощением.

Замечания относительно генератора импульсов Любое загрязнение бурового раствора частицами определенного размера может влиять на характеристики скважинного инструмента. Наиболее чувствительным компонентом является система генератора импульсов. Частицы и зерна имеют размер 0,028-0,05 дюйм (0,7–1,3 мм) и склонны закупоривать каналы для потока, в конце концов происходит закупоривание генератора импульсов.

    - Процедура закачки мелкозернистых материалов для борьбы с поглощением (LCM)

Операция: настроить инструмент на максимальную (самую высокую) скорость передачи данных, чтобы избежать образования пробки, и увеличить перепад давления на MVA/CVA (независимо от того, правильно или нет происходит декодирование; отправить по нисходящему каналу связи команду на более низкую скорость передачи данных после того, как пачка раствора закачана и потери успешно ликвидированы).

Начать закачку с расходом менее максимального (менее 25% максимального расхода инструмента, приводимого в действие турбиной).

Часто пускать инструмент при минимальном расходе (включение); это следует делать как можно чаще во избежание осадка в раструбе.

Таблица 7: Замечания относительно генератора импульсов

| Размер зерен материала для борьбы с поглощением | Рекомендуемый расход | Возможный риск при невыполнении инструкций |
| --- | --- | --- |
| 0,020–0,05 дюйм (0,5–1,3 мм) | <25% максимального расхода инструмента | Засорение генератора импульсов |
| 0,05–0,126 дюйм (1,3–3,2 мм) | <25% максимального расхода инструмента | Блокировка турбины |
| >0,126 дюйм (>3,2 мм) | <25% максимального расхода инструмента | Засорение долота |

Замечания по турбине: Турбина инструмента является вторым компонентом, наиболее легко блокируемым; однако, турбина может развивать значительный момент и количество движения в зависимости от расхода и плотности бурового раствора. Грубый LCM может перекрыть зазор между наружной поверхностью турбины и внутренней поверхностью муфты, самым замедляя или даже останавливая турбину, поэтому LCM с размером частиц более 0,059 дюйм (1,5 мм) должен закачиваться через инструмент при большом расходе, чтобы обеспечить максимальное количество движения на турбине, поскольку риск закупорки генератора импульсов меньше при грубом материале (он будет отфильтрован сетчатым фильтром генератора импульсов).

В целом, любой молотый, измельченный или изготовленный LCM, средний размер частиц которого превышает одну треть диаметра насадки долота, может ее закупорить. В следующей таблице представлены справочные данные по длине волокна максимального диаметра для конкретного размера насадки Напомним, что грубые и волокнистые LCM для инструментов ИПБ представляют, в целом, ситуацию эксплуатации за пределами рабочего диапазона.

Таблица 8: Технические условия на кольматирующий материал

| Размер насадки | Максимальная длина волокна |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | 0,125 дюйм | 3,17 mm |
| 14 | 0,146 дюйм | 3,70 mm |
| 16 | 0,167 дюйм | 4,23 mm |
| 18 | 0,187 дюйм | 4,76 mm |

| Примечание | Для стандартных генераторов импульсов AutoTrak и OnTrak рекомендуется минимальная номинальная длина закупоривающего материала 0,039 дюйм" (1 мм), следовательно, окно между риском закупорки долота и генератора импульсов должно быть использовано по возможности эффективно. Турбина, возможно, сама освободится после частичной закупорки и должна рассматриваться как компонент, значительно менее подверженный отказу после закачки LCM. Если предстоит использовать мелкозернистый материал для борьбы с поглощением с размером частиц 0,020-0,05 дюйм (0,5-1,3 мм), то его следует прокачивать при расходах менее 25% от максимального значения. |
| --- | --- |

Все прочие ограничители потока (например, насадки долота, дополнительные скважинные инструменты в КНБК) могут противоречить этим рекомендациями либо нет и должны быть проанализированы, прежде чем будет закачан материал для борьбы с поглощением.

    - Закачка пачек растворов с высокой/низкой вязкостью

Если запланирована закачка пачек растворов с высокой или низкой вязкостью, следует ознакомиться со следующей процедурой до и во время операций ИПБ/КПБ/РУС.

  - Рассчитать вытеснение / количество ходов насоса, необходимое для того, чтобы пачка раствора оказалась на 150 м (500 фут) над верхом первого инструмента КНБК и уменьшить расход, когда пачка достигнет этой точки.

  - Уменьшить расход по крайней мере до 50% от начального расхода для данного инструмента (в зависимости от настройки турбины), например максимум 302 гал/мин для 9-1/2” BCPM (605 [725] - 1090 гал/мин).

  - Когда пачка раствора пройдет через последний инструмент КНБК, приводимый в действие турбиной, (например, КНБК с МТК, FAS и BCPM), расход можно увеличить до рабочего значения (см. примечание далее).

  - Вернуться к исходному рабочему расходу после прохождения пачки раствора через инструмент.

| Примечание | Для инструментов с приводом от турбины: расход во время прокачивания пачки раствора через инструмент должен быть не более 80% от максимального (чтобы не допустить превышения скорости турбины). Не полагайтесь полностью на расход, сообщаемый бурильщиком. Контролируйте обороты турбины, чтобы знать, соответствует ли расход через инструмент сообщенному расходу. При наличии расхождения сообщите об этом представителям буровой установки, чтобы проверить производительность насоса и укажите предельную скорость закачки пачки раствора, исходя из реального расхода через инструмент. |
| --- | --- |

Эти рекомендации должны быть представлены в качестве требований компании Технологии ОФС для прокачки пачки раствора через инструменты ИПБ/КПБ/РУС компании Технологии ОФС. Однако оператор всегда принимает окончательное решение по этому вопросу, и прежде всего он должен сохранить скважину. Если в результате окончательного решения оператора инструменты будут подвергаться ЭПРД, представителю заказчика будет предложено подписать Документ уведомления заказчика из формы "Отчета о рейсе с ЭПРД".

Замечания относительно скорости вращения турбины: Вязкость бурового раствора оказывает влияние на эффективность турбины и инструмента. При прокачивании тампонажных растворов высокой вязкости можно вызвать превышение частоты вращения турбины при использовании рабочего расхода; это также может вызывать возрастание электрического тока и привести к короткому замыканию.

Замечания относительно пачек раствора: Все пачки растворов, введенные в систему, должны быть тщательно перемешаны до прокачки через инструмент ИПБ. Важно снижать расход. Невыполнение этого требования может вызвать повреждение инструмента.

    - Закачка цемента или кислоты

Если рассматривается закачка цемента или кислоты через инструменты ИПБ/КПБ/РУС, следует ознакомиться со следующими процедурами и следовать им до и во время операций.

  - Рассчитать вытеснение / количество ходов насоса, необходимое для того, чтобы пачка раствора оказалась на 500 фут (150 м) над верхом инструмента и уменьшить расход, когда пачка достигнет этой точки.

  - Уменьшить расход до 30-50% от рекомендованного начального расхода для применяемого инструмента (в зависимости от настройки турбины). В случае инструмента с питанием от батареи необходимо еще больше снизить расход, чтобы предупредить включение инструмента.

  - Для цементных растворов необходимо продолжать закачку при малом расходе, чтобы предупредить включение инструмента. Чтобы очистить цемент с наружных поверхностей инструмента, после вытеснения цемента из долота колонну следует поднять на 90 фут (30 м) и начать вращение. Если расход можно увеличить без возникновения поглощения, его следует довести до рабочего значения.

  - В случае необходимости закачки кислоты рекомендуется включать ингибитор в буферную пачку, закачиваемую перед кислотой. После размещения буферного раствора вокруг инструмента, начать закачку кислоты с расходом, меньшим чем рабочий расход инструмента (для предотвращения срабатывания генератора импульсов). За кислотной пачкой должен следовать свежий буровой раствор или вода. После прохождения пачки прокачан через инструмент, расход должен быть увеличен до нормального рабочего значения. Как только инструмент начинает работать, расход должен быть увеличен до максимального. Расход может быть далее увеличен на короткое время с превышением на 10% максимального расхода для конкретной конфигурации инструмента. При этом будет создан внутренний и наружный турбулентный поток там, где возможно, что способствует очистке инструмента. После закачки кислотной пачки инструмент поднять из скважины и выложить на мостки.

  - После любой операции цементирования с инструментом для ядерного каротажа в скважине необходимо выполнить прокачку чистого бурового раствора над цементом для очистки внешней поверхности инструмента и для предотвращения закупоривания отвержденным цементом портов радиоактивного источника. В случае закупоривания портов затвердевшим цементом, это увеличит длительность облучения персонала, что противоречит законодательным нормам и требованиям компании Технологии ОФС по поддержанию радиационного облучения на минимально возможном уровне (ALARA). Кроме того, может потребоваться защитное оборудование для безопасной транспортировки источников в центр технического обслуживания компании Технологии ОФС с целью их демонтажа, что увеличивает радиационные риски и риски в области ОТ, ПБ и ООС.

  - Агрессивные буровые растворы

Некоторые типы буровых растворов вызывают химическую коррозию скважинного оборудования. Она может быть двух типов.

- Коррозия металлов происходит, когда содержание кислоты или щелочи вызывает химическую реакцию между буровым флюидом и металлом инструмента. Обычно это происходит в скважинной среде с высоким содержанием оксидов, но также может быть на поверхности, если инструмент не промыт пресной водой или противокоррозионным составом. Коррозионные повреждения не могут быть замечены на буровой, поскольку их обычно находят в канале инструмента или на внутренних компонентах, подверженных воздействию окружающей среды. Коррозионное повреждение не всегда приводит к отказу инструмента. Однако сильная коррозия приведет к преждевременной отбраковке компонентов инструмента. Инструменты следует промыть струей пресной воды по возможности сразу после подъема на поверхность. Противокоррозионные составы могут быть использованы в зависимости от рекомендаций компании Технологии ОФС и согласия заказчика. Если предстоит применять буровые растворы, о которых известно, что они вызывают коррозию металла, по соглашению с заказчиком компания Технологии ОФС включает в КНБК кольцо для отслеживания коррозии, чтобы отслеживать коррозионное воздействие.

- Разрушение резины / эластомера из-за воздействия органических химикатов в буровом растворе, например, дизельного топлива. Этому в основном подвержены статоры объемных двигателей, и оно более серьезно при более высоких температурах, но могут также пострадать открытые уплотнения системы ИПБ, КПБ, РУС. Другая группа химических веществ, вызывающих разрушение эластомеров, это эфиры.

Заказчик должен представить пробу бурового раствора на углеводородной/дизельной основе компании Технологии ОФС на этапе планирования работы. Во время работы необходимо документировать время и место отбора пробы. Компания Технологии ОФС проведет испытание воздействия бурового раствора на компоненты инструмента, выполненные из резины или эластомера и подвергающиеся воздействию флюида. Следует отметить, что эти пробы должны быть отправлены в соответствии с Руководствами по отгрузке опасных материалов. Компания Технологии ОФС располагает в мире двумя объектами, где такие испытания можно провести. Технологический центр Целле в г. Целле (Германия) и MTC в г. Оклахома, специальные транспортные контейнеры предоставляются по запросу (пластиковая бутылка для проб бурового раствора объемом 1 л, NITL50043).

Компания Технологии ОФС сообщит заказчику обо всех необходимых изменениях в технических условиях на инструмент или коммерческих корректировках, необходимых для поддержания надежной работы. Если добавки к буровому раствору, вызывающие повреждения, используются без информирования компании Технологии ОФС, то за возникший ущерб заказчику будет заново выставлен счет. Буровые инструменты изготовлены из материалов, которые не должны подвергаться коррозии в нормальных условиях бурения. Но если наблюдаются высокие уровни коррозии, это указывает на ненормальную реологию бурового раствора и представляют состояние за пределами рабочего диапазона. В таких случаях понесенный ущерб и отбраковка компонента инструмента приведут к повторному выставлению счета Заказчику. Доказательства аномальных уровней химической коррозии будут предоставлены заказчику для проверки. Предоставленный заказчику отчет о возмещении ущерба должен включать следующую сопроводительную документацию: состояние оборудования до начала работы, описание вредных рабочих условий, воздействию которых подвергся инструмент, описание возникшего ущерба и затраты на замену, разнесенные по стоимости оборудования и трудозатратам.

  - Максимальный перепад давления на долоте (двигатели)

На практике обычно принято допускать 5% расхода через опорную секцию для достаточного охлаждения. Для расчета максимального общего проходного сечения долота, обеспечивающего 5% расхода, необходимо знать плотность бурового раствора, свойства флюида и расход.

Как общее эмпирическое правило, перепад давления на долоте не должен превышать 1160 фунт/кв.дюйм (80 бар).

Изгибающий момент, интенсивность искривления ствола скважины

Указанная максимальная интенсивность искривления ствола (DLS) для оборудования Технологии ОФС Буровые сервисы предполагает непрерывную кривизну. Допустимая DLS ограничивается механическим напряжением, вызванным изгибающим моментом, который воздействует на компоненты инструмента. Допустимые напряжения основаны на предположении о номинальных условиях бурения. Технический предел прочности на переменный изгиб в коррозионных средах значительно ниже предела прочности в не коррозионных средах. Поэтому заявленные лимиты DLS нужно понижать, если инструменты применяются в коррозионных средах (жидкости, газы и т.д.).

Максимальная DLS, указанная в Перечнях технических данных относится только к определенным конфигурациям КНБК, приведенным в соответствующих документах. Любые изменения в конструкции КНБК, включая добавление измерительных приборов, перестановку компонентов для улучшения некоторых характеристик бурения или использование компонентов КНБК третьих сторон, могут изменить указанные лимиты DLS и должны быть оценены с использованием собственной программы анализа методом конечных элементов подразделения Буровые сервисы компании "Бейкер Хьюз". Непринятие во внимание изменений конструкции КНБК и невыполнение надлежащей переоценки предельных значений DLS может привести к ЭПРД.

На интервалах ствола с высокой локальной интенсивностью искривления, которая может превышать указанные пределы интенсивности искривления, могут возникать чрезмерные механические напряжения. Необходимо рассчитать локальную эффективную DLS (включая локальную DLS на отклонителе) и убедиться в том, что технические характеристики используемой КНБК не превышаются при любом режиме работы. Вращение или разбуривание в любом интервале с высокой локальной эффективной DLS, превышающей максимальную указанную DLS, является ЭПРД.

Так как высокую локальную DLS на замерах телесистем, использующих стандартную технологию измерения, можно не увидеть, подразделение Буровые сервисы компании "Бейкер Хьюз" предлагает решения по снижению риска ЭПРД в условиях DLS. Кроме того, эти решения позволяют оптимизировать процесс бурения.

КНБК, оставленная подвешенной в скважине на протяжении длительного времени

В некоторых ситуациях оператор может принять решение оставить КНБК / бурильную колонну на определенной глубине в стволе скважины на продолжительное время, т .е. на несколько дней.

Оставление КНБК в условиях статического бурового раствора увеличивает риск осаждения в растворе твердых частиц и закупорки в некоторых компонентах КНБК. Основные опасения вызывают инструменты с ограничениями для потока бурового раствора, например генератор импульсов в BCPM/UPA, турбина в ATK GT/GT4, MagTrak и FASTrak, секция тактового генератора в SeismicTrak. Хотя это не является условием ЭПРД как таковым, следует в письменной форме проинформировать заказчика о возможных разрушительных последствиях такого состояния. Такое состояние может привести в том числе к простою вследствие неисправности скважинного оборудования и (или) эксплуатационным рискам и рискам в области ОТ, ПБ и ООС из-за невозможности циркуляции через КНБК. За поврежденное оборудование взимается плата в соответствии с контрактом.

- Контракты, условия обслуживания и возмещение затрат

Подробное содержание этой главы можно найти в документе:

  - Формулировки в контрактах для DBR-LIH-OOS и процесс рассмотрения претензий (GS-GLB-En-100423).